ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНСТИТУТ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ»

Муниципальный заказчик:

Администрация Усть-Тымского сельского поселения Каргасокского муниципального района

Томской области

Муниципальный контракт:

№ 0165300001612000003-0099730-01 от 03.01.2013 г.

ПРОЕКТ

Генеральный план и правила землепользования и застройки Усть-Тымского сельского поселения Каргасокского муниципального района Томской области

Том 2. Материалы по обоснованию проекта

Генеральный директор	            		          	        А.И. Шарыгин

Главный архитектор проекта	            	                Л.И. Шарыгина

Москва 2013 г.

# Содержание

Содержание	2

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ	4

Введение	5

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	8

1.1. Транспортно-географическое положение	8

1.2. Объекты культурного наследия сельского поселения	8

1.3. Историческая справка	9

1.4. Анализ предшествующей градостроительной документации	9

1.5. Природные условия и ресурсы развития территории	12

1.5.1. Климат	12

1.5.2. Рельеф и грунты	12

1.5.3. Гидрография	12

1.5.4. Растительность	13

2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ	14

2.1. Граница Усть-Тымского сельского поселения	14

2.2. Социально-экономическая ситуация	14

Население и демография	14

Развитие экономической базы и сферы занятости	16

2.3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения	18

2.4. Земельный фонд и категории земель	18

3. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	22

3.1. Зонирование территории сельского поселения	22

3.2. Планировочная структура и функциональное зонирование территории населенных пунктов сельского поселения	24

3.3. Зоны ограничений, зоны с особыми условиями использования	25

3.4. Обеспечение объектами социальной сферы, размещение которых необходимо для обеспечения жизнедеятельности населения сельского поселения	32

3.5. Инженерно-транспортная инфраструктура: современное состояние и перспективы развития	40

3.6. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения. Благоустройство и озеленение территории поселения	44

3.7. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	44

3.8. Организация сбора и вывоза бытовых отходов	45

3.9. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения	46

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА, ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ	47

4.1. Общие положения	47

4.2. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	48

4.3. Силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС	55

5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	58

5.1. Предложения по административно-территориальному устройству территории сельского поселения	58

5.2. Предложения по градостроительному зонированию территории сельского 
поселения	58

5.3. Предложения по размещению на территории сельского поселения  объектов капитального строительства местного значения	59

5.3.1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	59

5.3.2. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры	60

5.3.3. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой социальной инфраструктуры	61

5.3.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства	61

5.3.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеями поселений, объектами физкультуры и спорта	62

5.3.6. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения	64

5.3.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов	65

5.3.8. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения	65

5.3.9. Предложения по охране природы и рациональному природопользованию	65

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	68

# СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ

| №№ п/п | Наименование документа | Том / Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Утверждаемая часть |  |  |
| 1 | Положение о территориальном планировании. Пояснительная записка | том 1 |
| 2 | Порядок регулирования землепользования и застройки на основе градостроительного зонирования. Пояснительная записка | том 3 |
| 3 | Градостроительные регламенты. Благоустройство и дизайн среды поселения. Пояснительная записка | том 4 |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Лист 1(I) | 1:25000 |
| 5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. с. Усть-Тым. Лист 2(I) | 1:5000 |
| 6 | Карта градостроительного зонирования. Лист 3(I) | 1:5000 |
| Обосновывающая часть |  |  |
| 7 | Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка | том 2 |
| 8 | Современное состояние территории. Cхема границ зон с особыми условиями использования территории. Лист 1(II) | 1:25000 |
| 9 | Современное состояние территории. Cхема границ зон с особыми условиями использования территории. с. Усть-Тым. Лист 2(II) | 1:5000 |
| 10 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий. Лист 3(II) | 1:5000 |
| 11 | Демонстрационные материалы |  |

# Введение

«Генеральный план Усть-Тымского сельского поселения Каргасокского муниципального района (далее Генеральный план Усть-Тымского сельского поселения)» – градостроительная документация, разработка которой предусмотрена Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Генеральный план Усть-Тымского сельского поселения разработан ООО «Институт региональной стратегии» по заказу администрации Усть-Тымского сельского поселения Каргасокского муниципального района Томской области на основании муниципального контракта № 0165300001612000003-0099730-01 от 03.01.2013 г., в соответствии с заданием, утвержденным главой администрации сельского поселения.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовка проекта генерального плана Усть-Тымского сельского поселения является комплексным градостроительным документом, охватывающим все подсистемы жизнедеятельности поселения: природно-ресурсную, производственную, сельскохозяйственную, социальную, инженерно-транспортную, рекреационно-туристическую подсистему, экологическую ситуацию, охрану окружающей природной среды, охрану памятников истории и культуры, пространственно-планировочную структуру и функциональное зонирование территории.

Генеральный план - основной элемент градостроительной документации, целью которого является установление параметров и стратегии перспективного развития поселения на расчётный период до 2035 года и системы первоочередных и долгосрочных решений в соответствии с архитектурно-строительными и градостроительными нормативными документами. Решения, которые принимаются в генеральном плане, адресуются не только органам власти, но и другим субъектам градостроительного развития – предприятиям, общественным организациям, различным рыночным структурам. Такие решения могут быть подхвачены и реализованы только, если соответствуют их интересам и, при этом, не противоречат интересам всего сообщества.

В связи с этим, в генеральном плане необходимо выявление имеющихся в поселении территориальных, трудовых, экономических, историко-культурных ресурсов, возможностей улучшения качества поселенческой среды, развития и повышения уровня социального и культурно-бытового обслуживания населения, его трудозанятости, инженерно-транспортного обустройства территории, решения экологических проблем, повышения эффективности функционирования жилых и производственных территорий.

Целью территориального планирования развития Усть-Тымского сельского поселения - является обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения, учет интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

К целям территориального планирования развития Усть-Тымского сельского поселения также относится согласование взаимных интересов при градостроительной деятельности поселения и муниципального района, в состав которого оно входит, поселения и Томской области, поселения и Российской Федерации, поселения и муниципальных образований, имеющих с ним общую границу, учет интересов граждан.

Задачи территориального планирования развития Усть-Тымского сельского поселения - это планирование развития сельского поселения градостроительными средствами, включая установление зон планируемого размещения объектов капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления, функциональных зон, зон с особыми условиями использования территорий.

Перечень мероприятий по территориальному планированию развития поселения - это текстовое описание мероприятий (действий), обеспечивающих достижение целей и реализацию задач территориального планирования развития поселения.

Мероприятия по территориальному планированию развития поселения включают в себя:

- установление функциональных зон: общественно-деловых, жилых, рекреационных, производственных и коммунальных, зон инженерной и транспортной инфраструктур, сельскохозяйственного использования и иных функциональных зон;

- установление зон с особыми условиями использования территорий;

- предложения по планируемому размещению объектов транспортной инфраструктуры: автомобильных дорог общего пользования, транспортных сооружений, уличной дорожной сети, пассажирского рельсового транспорта;

- предложения по планируемому размещению объектов инженерной инфраструктуры: электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- установление зон планируемого размещения объектов капитального строительства, необходимых для осуществления иных полномочий органов местного самоуправления поселения: муниципального жилищного строительства, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, утилизации, переработки бытовых и промышленных отходов, организации мест захоронений, объектов ритуальных услуг, связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, библиотечного обслуживания населения, организации досуга, культуры, физической культуры, массового отдыха и спорта;

- предложения по охране объектов культурного наследия: федерального, регионального и местного значения;

- предложения по охране окружающей среды: организации территорий лечебных местностей и курортов местного значения, соблюдению санитарно-защитных зон, охране водных объектов.

Последовательность выполнения мероприятий по территориальному планированию развития поселения - это текстовое и табличное описание очередности мероприятий (действий), обеспечивающих достижение целей и реализацию задач территориального планирования развития поселения.

По срокам выполнения мероприятия по территориальному планированию развития поселения делятся на первоочередные и перспективные.

Первоочередные мероприятия по территориальному планированию развития поселения - это мероприятия, реализация которых предполагается в течение трех лет, начиная с года, следующего за годом утверждения генерального плана поселения.

Перспективные мероприятия по территориальному планированию развития поселения - это мероприятия, планируемые на расчетный срок выполнения генерального плана поселения, после периода, отведенного на выполнение первоочередных мероприятий.

Данную работу следует рассматривать как составную часть информационной базы для выработки и принятия как стратегических, так и оперативных управленческих решений, направленных на улучшение условий жизнедеятельности населения Усть-Тымского сельского поселения градостроительными средствами.

Применительно к Усть-Тымскому сельскому поселению эти условия могут быть сформулированы следующим образом:

- выявление благоприятных условий для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, рекреации и других хозяйственных секторов с учетом территориальных, транспортных и прочих ресурсных особенностей;

- совершенствование социальной инфраструктуры системы поселения;

- развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерного оборудования, благоустройства и защиты территории от негативных природных процессов;

- улучшение экологических и санитарно-гигиенических условий развития территории.

Проект Генерального плана Усть-Тымского сельского поселения основывается на следующих документах:

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Томской области»;

- Закон Томской области от 11.01.2007 № 9-03 «О составе и порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Томской области»;

- Закон Томской области от 11.01.2007 № 8-03 «О составе и порядке деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципальных образований Томской области»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

Кроме этого, в основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в середине 2012 г.:

  - Схема территориального планирования Томской области, утвержденной постановлением Администрации Томской области от 08.07.2011 № 204а;

  - Материалы «Схемы территориального планирования Каргасокского муниципального района», ФГУП «РосНИИПИУрбанистики», Санкт-Петербург, 2011 г.;

  - ответы на представленные запросы от соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории сельского поселения.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

- - материалы программ социально-экономического развития Каргасокского муниципального района;

- цифровые ортофотопланы для подготовки топографической основы на населенные пункты М 1:2000

- цифровая картографическая основа М 1: 100 000.

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данный раздел содержит общие сведения о транспортно-географическом положении, краткую историческую справку, информацию о наличии объектов культурного и природного наследия, характеристику компонентов природной среды, а так же анализ градостроительной документации прошлых лет.

- 1.1. Транспортно-географическое положение

Территория Усть-Тымского сельского поселения расположена в центральной части Каргасокского района Томской области, в месте впадения реки Тым в реку Обь. Усть-Тымское сельское поселение со всех сторон окружено межселенными территориями, границ с другими поселениями муниципального района не имеет.

Единственный населенный пункт в поселении - село Усть-Тым находится в 95 км от районного центра - села Каргасок и почти в 600 км от областного - города Томск. Ближайшие соседи - поселение Вертикос, расположенное на расстоянии 25 км вниз по р. Оби и поселение Тымск - на расстоянии 18 км вверх по р. Оби (Тымская протока). Село линейно протянулось неширокой полосой почти 5 км вдоль правых берегов Оби и Тыма.

Поселение характеризуется почти полным отсутствием автодорожной сети, не обеспечено автодорожным сообщением с другими населенными пунктами Каргасокского района. Перевозки автомобильным транспортом в поселении возможны только по зимникам и ледовым переправам.

Транспортное сообщение осуществляется речным и воздушным транспортом.

Основная часть пассажирских перевозок и перевозок грузов (особенно крупногабаритных) осуществляется в летнее время речным транспортом. Речные пути по р. Обь играют важную роль во внешних транспортных связях. Речным транспортом осуществляется в основном завоз грузов из с. Каргасок, а также вывоз лесных грузов и перевозки минеральных строительных материалов. В летний период осуществляется речное паромное сообщение с городами Стрежевой, Нижневартовск и районным административным центром с. Александровское.

Воздушный транспорт осуществляет, в основном, грузовые перевозки. Объем пассажирских перевозок незначителен.

Большое значение в социально-экономическом отношении играет также связь с северными территориями Томской области и особенно с Ханты-Мансийским автономным округом, которые обладают общей нефтегазодобывающей специализацией. Помимо этого в ближайшем на севере крупным экономическом центре - г. Нижневартовск - располагается железнодорожная станция и международный аэропорт.

Транспортная сеть поселения находится в стадии формирования.

Усть-Тымское сельское поселение занимает территорию 53,05 тыс. га, на которой в одном населенном пункте проживает 480 человек. Поселение характеризуется значительными размерами территории, при средней плотности освоения ее селитебной части. Значительная часть территории поселения покрыта лесом, заболоченность территории высокая.

- 1.2. Объекты культурного наследия сельского поселения

На территории сельского поселения расположены объекты культурного наследия регионального значения в центральной части поселения.

Селище Родайка датируется ранним средневековьем, расположено на огородах села Усть-Тым, недалеко от устья Родаевской старицы, стоит на учёте как вновь выявленный объект археологии.

Поселение ИКО Колгуяк неизвестной датировки находится на краю обской надпойменной террасы правого берега р. Оби (высота до 2 м), на расстоянии 700 м от русла залива (весной на краю залива), на юго-западном берегу оз. Затонского, в 3,8 км к юго-западу от с. Усть-Тым, на территории стационарных юрт Колгуяк, относится к объектам археологии о которых имеются архивные данные.

На территории поселения находится ботанический памятник природы: Тымский припоселковый кедровник.

- 1.3. Историческая справка

В начале XX века (1910 г.) на пересечение двух рек Оби и Тыма, тремя рыбаками был образован поселок Усть-Тым, он вошел в состав Калгуякского сельского Совета. Основной деятельностью местного населения являлось заготовление грибов, ягод, орехов, пушнины и рыбы, которую с установлением зимних дорог обозами вывозили на продажу в г. Томск.

В 30-е годы началось формирование колхозов, рыбоартелей, так в Усть-Тыме был организован колхоз им. Толпарова. В эти же годы наблюдался рост населения, это связано с коллективизацией происходящей в стране. В 1934 г. была открыта первая школа на два класса.

В послевоенные годы население поселка в основном состояло из ссыльных немцев, латышей и украинцев. В 50-х годах был организован Усть-Тымский сплавучасток, завезли дизельную электростанцию, в домах появился свет. В ноябре 1965 года прилетел в поселок первый двухместный самолет, а уже с 70-х годов самолеты стали летать регулярно. В 70-80-е годы по оргнабору приезжают со всего Советского Союза желающие заработать, многие на долгие годы связали свою жизнь с этим краем.

90-е годы для Усть-Тыма стали переломными, прекратил свое существование, после ряда реорганизаций сплавучасток и сегодня о совхозных и сплавных трудовых подвигах, о бурных десятилетиях обустройства напоминают лишь названия микрорайонов: сплав, совхоз, рыбозавод.

В XXI веке основной деятельностью населения, как и в прежние годы, является рыбалка, охота, заготовление дикоросов. В селе для удовлетворения потребностей населения работают 6 магазинов. Предоставлением коммунальных услуг занимается МУП «ЖКХ Усть-Тымское». Транспортное сообщение с поселком круглогодичное: летом — водный транспорт, зимой — автотранспорт, а в период распутицы — воздушный транспорт.

### 1.4. Анализ предшествующей градостроительной документации

Последними градостроительными документами, регулирующими развитие территории Усть-Тымского сельского поселения, являются:

- Схема территориального планирования Томской области, разработанная авторским коллективом института РосНИПИУрбанистики в 2011 г.,

- Схема территориального планирования Каргасокского муниципального района разработанная авторским коллективом института РосНИПИУрбанистики в 2011 г.

Проектные решения Схемы территориального планирования Томской области являются основанием для разработки последующих стадий градостроительного проектирования - городских и сельских поселений.

Схема разработана на следующие периоды реализации:

- расчетный срок – 2035 год;

- первая очередь – 2020 год;

- исходный год – 01.01.2007 г.

В основе Схемы лежит внедрение новой модели и современного понимания пространственного развития, меняющаяся технология, связанная с кардинальными изменениями в региональном разделении труда, в распространении образования и совершенствовании социальной и транспортной инфраструктур. Новая модель пространственного развития градостроительных систем, по мнению авторов, предполагает также инновационные изменения в  развитии систем расселения Томской области связанные, прежде всего, с изменением сложившегося планировочного каркаса (совокупности центров и соединяющих их инженерно-транспортных коммуникаций) на основе принципов устойчивого развития территории.

Дальнейшее развитие населенных пунктов будет связано как по пути более интенсивного использования уникальных земельных ресурсов, так и в режиме оптимального природопользования, развитие туризма, рекреации и отраслей их обсуживающих.

В целом потребность в образовательных учреждениях на первую очередь несколько снижается, это связано с тем, что на первую очередь должна снизиться численность детей в школьном возрасте, т.к. годы рождения большей части из них падают на годы низкого уровня рождаемости. На расчетный срок потребность увеличивается, что связано с ростом удельного веса детей в школьном возрасте, в связи со стабилизацией и некоторым ростом рождаемости начавшегося в 2000 г. В случае уменьшения потребности мест в общеобразовательных учреждений, в связи с трансформацией возрастного состава детей и снижением их численности, по ряду населенных мест (в том числе по Усть-Тымскому поселению) возможно высвобождение помещений и зданий, которые могут использованием в других целях - дома престарелых, дома ребенка, центры кустарных промыслов и ремесел, частные врачебные учреждения и т.д.

Стратегия социально-экономического развития Томской области на долгосрочную перспективу и Программа экономического и социального развития Томской области, к основным путям решения стратегической задачи по повышению устойчивости системы расселения региона относят реализацию следующих направлений:

1) обновление и развитие базовых инфраструктур местного самоуправления, в том числе:

- систем водоснабжения и водоотведения,

- развитие электрических сетей в сельской местности,

- сети автомобильных дорог, связывающих малые населенные пункты с основными автомобильными магистралями,

- телекоммуникациями.

2) ускоренная газификация населенных пунктов в сельской местности, что подразумевает:

- строительство межпоселковых газопроводов, газопроводов высокого и среднего давления, уличных газопроводов низкого давления,

- реконструкцию муниципальных и ведомственных котельных с переводом на газообразное топливо.

Теплоснабжение усадебной и коттеджной застройки намечается от индивидуальных автоматизированных котельных на газовом топливе.

В разрабатываемых генеральных планах сельских поселений необходимо предусматривать зоны планируемого размещения объектов малого предпринимательства.

Объекты историко-культурного наследия (памятники археологии, архитектуры, истории, произведения монументального искусства) должны подлежать безусловному сохранению, охране, использованию в соответствии с установленными режимами, а также – включению в маршруты культурно-познавательного туризма.

Планируется организация центров ремонта, проката и аренды сельхозтехники. Предусматривается развивать имеющиеся отрасли: молочно-мясное скотоводство, свиноводство, овцеводство, коневодство, птицеводство, пчеловодство.

Земли лесного фонда максимально сохраняются и используются в основном в рекреационных целях.

Особо охраняемые природные территории (заповедники, заказники, памятники природы) сохраняются и подлежат режиму охраны путем полного или частичного ограничения хозяйственной деятельности.

Анализ основных проектных положений Схемы территориального планирования Томской области, показывает их соответствие действующему градостроительному законодательству и стратегии социально-экономического развития республики на долгосрочную перспективу. Это дает возможность использовать их в качестве инструмента эффективного управления развитием территории.

В 2011 г. утверждена Схема территориального планирования Каргасокского муниципального района, разработанная авторским коллективом института РосНИПИ Урбанистика.

В основе Схемы лежат эволюционное изменение сложившегося планировочного каркаса, развитие рекреационных функций, совершенствование социальной и транспортной инфраструктур Каргасокского района. Административно-территориальное устройство района в Схеме не предполагается совершенствовать.

На перспективу предусматривается повышение качества жизни за счет реализации проектных предложений по развитию общественной инфраструктуры и инженерного обеспечения территории.

С целью реальной возможности такого решения выделяются наиболее значимые приоритеты развития:

- Благосостояние;

- Здоровье;

- Образование;

- Духовное развитие молодежи.

Проектом предусмотрено:

- улучшение жилищных условий (рост жилищной обеспеченности с 21,7 м²/чел. до 28 м²/чел. в Усть-Тымском сельском поселении);

- рост уровня благоустройства жилищного фонда (обеспеченность жилищного фонда:

- водопроводом до 80 %;

- канализацией до 80 %;

- улучшение экологической ситуации в поселении;

- улучшение обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктуры.

Размещение нового жилищного строительства предусматривается Усть-Тымском сельском поселении. Проектом необходимо произвести:

- реконструкцию и развитие существующих сетей;

- разработку технологии очистки воды;

- прокладку новых сетей и строительство очистных сооружений;

- организацию централизованной системы водоотведения.

Анализ основных проектных положений Схема территориального планирования Каргасокского муниципального района Томской области показывает их соответствие действующему градостроительному законодательству, стратегии социально-экономического развития области на долгосрочную перспективу, а также программам развития района. Это дает возможность использовать их в качестве инструмента эффективного управления развитием территории Усть-Тымского поселения.

### 1.5. Природные условия и ресурсы развития территории

### 1.5.1. Климат

Климат на территории поселения континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким теплым летом, поздними весенними, ранними осенними заморозками. Среднегодовая температура отрицательная -2,4°С.

Зима суровая. Абсолютный минимум зимой (декабрь, январь) составляет -55°С. Средне январская температура -20-25°С. Устойчивый снежный покров образуется в последнюю неделю октября.

Лето короткое. Максимальная температура отмечается в июле-августе: до +35°С, в среднем она составляет +17°С.

Годовое количество осадков - 500 мм. Основная часть выпадает в виде дождей. Территория характеризуется избыточным увлажнением. Высота снежного покрова 60–70 см. Повсеместно развита сезонная мерзлота. Преобладающие ветры северо-западного и северного направления летом и зимой - юго-западного и южного направлений.

### 1.5.2. Рельеф и грунты

Территория поселения расположена в пределах Обь-Тымской низменности. Абсолютная высота местности 40–50 метров. Поверхность плоская, заболоченная.

В пойме р. Оби и р. Тыма распространены пойменные почвы, которые развиваются под воздействием обводнения, а периоды половодий и накопления на их поверхности речных насосов. В поймах рек почвообразующие породы представлены современными аллювиальными отложениями.

### 1.5.3. Гидрография

Основными водными артериями являются реки Обь и Тым. Это типичные равнинные реки со спокойным медленным течением. Река Тым является притоком р. Оби первого порядка. На данном участке правый берег и у р. Оби и у р. Тым обрывистый. В период половодья реки производят большую разрушительную работу. Подмытые берега обваливаются. Вместе с горными породами и почвами в русло рек сползают и постройки, расположенные на берегу. Особенно интенсивно этот процесс идет в районе «совхоза» и «рыбозавода».

Медленное таяние снега в лесах, обилие болот делают реки полноводными в течение длительного времени, а весеннее половодье растягивается более чем на 2 месяца. Высокий уровень рек поддерживается и дождями. Спад уровня воды начинается с 12-17 июня.

Минимальный уровень воды в р. Обь в зимнее время 3,3-3,6м.

### 1.5.4. Растительность

Растительность пойменной части представлена камышом, луговыми травами, кустарниками. Вдоль рек и водоемов распространен ивняк. Из древесных пород распространены береза, осина, тополь, черемуха, рябина.

- 2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

В данном разделе представлены сведения о современном социально-экономическом положении сельского поселения, приведено описание границ со смежными муниципальными образованиями, а также дана характеристика земельного фонда.

### 2.1. Граница Усть-Тымского сельского поселения

Усть-Тымское сельское поселение является муниципальным образованием, образованным в составе Каргасокского муниципального района.

Граница Усть-Тымского сельского поселения утверждена Законом Томской области от 10.09.2004 № 201-ОЗ "О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Каргасокского района" (Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 26.08.2004 № 1391).

Территория Усть-Тымского сельского поселения находится в центральной части Каргасокского района, со всех сторон окружена межселенными территориями, границ с другими поселениями муниципального района не имеет. В соответствии с картографической схемой установления границ муниципальных образований границы Усть-Тымского сельского поселения проходят следующим образом:

1) Восточная граница: на 2 км вдоль левого берега реки Тым от Белого Яра до протоки Ланга, по протоке Ланга до реки Обь.

2) Северная граница: от Белого Яра по протоке Жарковка, по реке Конгар до протоки Миля.

3) Западная граница: по протоке Миля от устья реки Конгар до верхнего устья протоки Миля.

4) Южная граница: от переката Анжанский, бывший поселок Никулкино, на 3 км вдоль левого берега реки Обь, Толпаровская Акка, Калининская Акка до нижней Колгуякской перевалки (Лежебоково).

При сопоставлении описания границы Усть-Тымского сельского поселения с соседними территориями существенных различий не обнаружено. Границы отображенные на графических материалах проекта генерального плана Усть-Тымского сельского поселения в целом соответствуют их текстовому описанию и схемам в указанном выше законе.

### 2.2. Социально-экономическая ситуация

### Население и демография

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории, и во многом определяют производственный потенциал сельского поселения.

По статистическим данным Каргасокского района за 2011 г. численность населения Усть-Тымского сельского поселения составляет 480 человек, которые проживают в селе Усть-Тым.

- Таблица 1.

Численность Усть-Тымского сельского поселения, чел.

| 2006 | 2007 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 557 | 549 | 531 | 524 | 480 |

За период с 2006 г. по 2012 г. численность Усть-Тымского сельского поселения сократилась на 77 человек. Сокращение численности населения происходит за счет высокого уровня смертности и низкого уровня рождаемости.

Наблюдается небольшой рост численности населения за счет миграции из населенных пунктов с экономически неблагоприятными условиями жизни и отсутствия возможностей населения решать свои жилищные и бытовые проблемы. А также за счет регистрации граждан, совершивших покупку индивидуального жилого дома. В основном это люди пенсионного и трудоспособного возраста.

При крайней неопределенности социально-экономической ситуации в стране и Томской области, при отсутствии стабильных дифференцированных по регионам страны демографических прогнозов представляется уместным проведение не расчетов на проектный срок, а лишь сугубо ориентировочной оценки численности населения.

Для современной демографической ситуации Усть-Тымского поселения характерны общероссийские и областные тенденции, а именно: низкая рождаемость, высокий уровень смертности, небольшой миграционный приток и как следствие - сокращение численности населения.

При оценке причин современного демографического спада, необходимо учитывать два обстоятельства.

Во-первых, следует подчеркнуть, что переход к качественно новому режиму воспроизводства, связанному с сокращением рождаемости, был закономерным и обусловленным самим ходом демографического развития, это процесс объективный, совпадающий с глобальными тенденциями развитых стран.

Во-вторых, существовали дополнительные факторы, усилившие и ускорившие сокращение численности населения. В условиях рыночных реформ понижение рождаемости, рост смертности и сокращение численности населения в значительной степени были обусловлены реакцией демографической подсистемы на резкое понижение уровня и ухудшение качества жизни значительной части населения. Сложившиеся социально-экономические условия многие семьи оценивали как неблагоприятные для рождения детей, их потребность в детях не имела адекватных условий ее реализации.

Начиная с 1992 г., установился новый режим воспроизводства сельского населения, при котором смертность существенно превышает рождаемость. В последующие годы происходит лишь колебание масштабов естественной убыли, так, в последнее время отмечается тенденция ее некоторого снижения. Вместе с тем, сохраняется сформировавшийся ранее суженный режим замещения поколений, когда ни одно из поколений не оставляет равноценную замену.

Численность населения в трудоспособном возрасте на 01.01.2012 г. составляет 269 человек, при этом за период с 2010 г. по 2012 г. она уменьшилась на 21 человека. Максимальное значение было достигнуто в 2010 г. (290 чел.), а минимальное в 2012 г. (269 чел.).

Численность неработающего населения на 01.01.2012 г. составляет 13 человек, за период с 2010 г. по 2012 г. наблюдалось его снижение на 25 человек.

Расчет перспективной численности населения Усть-Тымского поселения основывался на данных, приведенных в Схеме территориального планирования Каргасокского района Томской области, разработанной институтом РосНИПИУрбанистики:

- создание дополнительно около 2,3 тыс. рабочих мест в отраслях малого предпринимательства;

- обеспечение потребностей предприятий нефтегазового сектора в трудовых ресурсах, в первую очередь, за счет жителей района;

- сокращение численности экономически активного населения, не занятого трудовой деятельностью, с 9 % до 2 % от всего населения;

- увеличение доли лиц старше трудоспособного населения до 22 % и сокращения доли лиц в трудоспособном возрасте до 58 %.

- Таблица 2.

Перспективная численность населения Усть-Тымского поселения

| Показатели | Численность населения на начало года, чел. |  |  | Прогнозные темпы роста (снижения) численности населения, %% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 г. | 2012 г. | 2035 г. | 2006-2020 гг. | 2020-2035 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Усть-Тымское поселение | 557 | 480 | 500 | 89,8 | 100,1 |

По данному варианту прогноза предполагается увеличение численности населения поселения на расчетный срок на 4 %. Начиная с 2020 года, возможен незначительный рост численности населения поселения. Иными словами, за 23 прогнозных года население Усть-Тымского сельского поселения увеличится на 20 человек.

На расчетный период численность населения в трудоспособных возрастах снизится примерно на 61 чел. и составит к 2030 г. 465 чел. С 39,5 % в 2006 г. до 29,9 % к 2030 г. снизится доля пенсионных возрастов в структуре населения. Доля возрастной группы до 16 лет возрастет с 12,8 % в 2006 г. до 16,7 % к 2030 г.

- Таблица 3.

Показатели численности населения на перспективу

| Показатели | на 2012 г. | на 2035 г. |
| --- | --- | --- |
| Численность, всего, чел. | 480 | 500 |
| -моложе трудоспособного | 127/ 26,5 % | 100/ 20 % |
| -в трудоспособном | 269/ 56 % | 290/ 58 % |
| -старше трудоспособного | 84/ 17,5% | 110/ 22 % |

Приведенные результаты получены с учетом приблизительно стабильной миграции. За расчетную для генерального плана численность и структуру населения принимаем общую численность населения к 2035 г. - 500 человек.

### Развитие экономической базы и сферы занятости

Поселение обеспечено рыбными ресурсами, в том числе пригодными к промысловому рыболовству. На территории поселения обитают около 17 видов охотничье-промысловых животных и птиц. Значительны потенциальные ресурсы дикоросов: грибов, ягод, кедрового ореха.

Для поселения характерны традиционные виды деятельности (сбор дикоросов, охота, рыболовство, орешный промысел), личное подсобное хозяйство.

Поселение обладает значительными запасами древесины. Лесной фонд характеризуется преобладанием смешанных лесов, состоящих из хвойных (сосна, кедр, пихта, ель) и лиственных пород деревьев (берёза, осина). В поселении осваивается только малая часть расчетной лесосеки. Основным видом лесопользования в настоящее время и на перспективу остается заготовка древесины. Арендаторами участков лесного фонда на территории поселения являются как акционерные общества, так и частные предприниматели. Основные потребители продукции лесозаготовок – местное население для строительства, ремонта, отопления жилых помещений.

Перерабатывающая и заготовительная отрасли имеют важнейшее социальное значение, обеспечивая поселении занятость и доходы населения. В настоящее время имеются лишь заготовительные пункты. Основной объем заготовок приходится на закуп сырья у населения.

Переработка дикорастущего сырья в поселении отсутствует. С увеличением объемов заготовки в дальнейшем перспективно развитие первичной переработки продукции в местах, приближенных к сырью.

В последние годы заготовка рыбы ведется в основном населением для личного потребления и реализации заготовительным компаниям.

Приемно-заготовительная и перерабатывающая отрасли имеют важное социальное значение, поскольку для многих жителей сбор дикорастущего сырья и вылов рыбы - основной источник дохода.

Сельское хозяйство в поселении развивается только на базе хозяйств населения.

Поселение обладает ограниченными ресурсами для развития сельского хозяйства. Суровые погодные условия, удалённость, ограниченность пригодных для использования земель в совокупности с развитием других более высокодоходных видов деятельности привели к свёртыванию производственной сельскохозяйственной деятельности.

Основным производителем сельскохозяйственной продукции является  личное подворье. Сегодня население содержит 88 голов крупного рогатого скота (КРС), что в расчете относительно численности населения значительно ниже, чем в среднем по области. Поголовье скота постоянно снижается.

В поселении реализуется система мероприятий, направленных на поддержку личных подсобных хозяйств населения.

Значимость развития личных подсобных хозяйств населения заключается в том, что в условиях отсутствия сельхозпроизводителей, личные подворья позволяют частично обеспечить  потребности в продуктах питания и самозанятость населения. Одним из приоритетных направлений поддержки и стимулирования развития и сохранения личных подсобных хозяйств является льготное кредитование за счёт бюджетных средств на приобретение домашнего скота, кормов, сельскохозяйственной техники и инвентаря, ремонта и строительства животноводческих помещений.

Малый бизнес является развивающимся сектором экономики поселения и одним из приоритетов экономической политики.

С целью поддержки развития малого и среднего бизнеса разработана ДМЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Каргасокском районе на 2011-2014 годы».

Развитие малого предпринимательства рассматривается как один из основных факторов экономического роста и социальной стабильности общества на территории поселения.

Проектом развитие малого предпринимательства предусматривается в следующих сферах:

- лесозаготовка и первичная лесопереработка;

- сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции;

- рыбодобыча и рыбопереработка;

- торговля;

- предоставлению услуг населению;

- рекреация и туризм;

- развитие самобытных искусств и ремесел.

Основное направление экономического развития регионального значения на территории поселения - заготовка и переработка дикорастущего сырья в промышленном масштабе. Муниципальное образование обладает значительными запасами дикорастущего сырья (особенно эксплуатационных запасов брусники, клюквы и грибов). Строительство объектов транспортной инфраструктуры, повышение транспортной доступности при обустройстве территории поселения будет способствовать развитию сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья.

### 2.3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения

На территории сельского поселения к муниципальному имуществу относятся:

- здания СДК в с. Усть-Тым;

- здание администрации в с. Усть-Тым;

- здание почты в с. Усть-Тым;

- многоквартирные жилые дома в с. Усть-Тым;

- кладбище, пл. участка 0,18 га;

- защитная грунтовая дамба в с. Усть-Тым.

- Земельные участки, на которых размещены или которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства районного значения на территории поселения

На территории поселения находятся следующие объекты капитального строительства с земельными участками:

- здание МДОУ «Усть-Тымский детский сад»;

- здание МОУ «Усть-Тымская СОШ»;

- воздушные и подземные электрические сети и линии связи.

- Земельные участки, на которых размещены или которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства областного значения на территории поселения

На территории поселения находятся следующие объекты капитального строительства с земельными участками:

- межрегиональные воздушные и подземные электрические сети и линии связи;

- магистральный нефтепровод вне границ населенных пунктов.

- Земельные участки, на которых размещены или которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального значения на территории поселения

На территории сельского поселения отсутствуют объекты недвижимости в собственности Российской Федерации:

- 2.4. Земельный фонд и категории земель

Данные Росстата по земельному фонду и категориям земель в сельском поселении отсутствуют.

Территория Усть-Тымского поселения пересекается в южной части судоходным участком реки Оби «Нижневартовск-Каргасок». По центральной части поселения протекает река Тым, имеющая обширную луговую и лесную пойму, изобилующая старицами, болотами и лугами.

Административный центр поселения - село Усть-Тым располагается в месте впадения реки Тым в реку Обь.

Восточная часть поселения залесена, западная, центральная и южная часть занята разветвленной сетью рек и озер.

Включенность в судоходные маршруты регионального значения делает территорию поселения весьма благоприятной для развития производственных зон, придорожного сервиса, объектов туризма и жилищного строительства.

Село Усть-Тым благоустраивается, но увеличения численности населения не планируется.

- Земли населенных пунктов

На основании Земельного кодекса РФ (п. 1 ст. 83) «землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов».

На территории Усть-Тымского сельского поселения земли населенных пунктов составляют 220,83 га. Данные получены по результатам зонирования территории в соответствии с данными Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области. Требуется инвентаризация села Усть-Тым для уточнения границ населенного пункта с учётом современного зонирования его территории.

Планировочная структура села Усть-Тым определилась в основном такими факторами как рельеф местности и поймы рек в сочетании с особенностями природы и окружающего ландшафта.

Главный въезд на территорию села осуществляется от пристани и посадочной вертолетной площадки и имеет в гравийное покрытие.

Жилая зона села Усть-Тым представлена улицами с одно- и двухсторонней застройкой многоквартирными одноэтажными домами. Территория населенного пункта располагается в вдоль реки Тым, в целом озеленена за счет прилегающих лесных массивов. Ценные лесные угодья и близость региональных судоходных маршрутов позволяет предположить дальнейшее развитие села как крупного агропромышленного центра, способного обеспечить комфортные условия для населения.

Жилищное строительство в поселении ведется за счет уплотнения и упорядочения существующей застройки. В селе Усть-Тым предусматривается строительство новых жилых кварталов без расширения территории села. В целом, границы села Усть-Тым упорядочиваются.

- Земли сельскохозяйственного назначения

На основании Земельного кодекса РФ (п. 1 ст. 77) «землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей».

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются:

- сельскохозяйственные угодья: пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

- земли, занятые внутрихозяйственными дорогами;

- коммуникациями;

- лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений;

- водными объектами;

- а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

- Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

В соответствии с п. 6 ст. 23 Градостроительного кодекса, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах сельских поселений отображаются существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи, а также границы зон инженерной и транспортной инфраструктур.

На территории сельского поселения расположены участки земель, относящихся к данной категории.

К категории земель специального назначения на территории Усть-Тымского сельского поселения, следует отнести территории земельных участков, предоставленных для размещения кладбищ и свалок твердых бытовых отходов, площадью 1,18 га.

- Земли лесного фонда

К землям лесного фонда относятся лесные земли, в т.ч. земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, редины, прогалины и другие), а также предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

- Земли водного фонда

С принятием Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. принципы установления земель водного фонда, а, соответственно, и границ земель водного фонда, представлены в новой редакции:

«…1. К землям водного фонда относятся земли:

1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах (реки, озера);

2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах (пруды).

2. На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется формирование земельных участков».

Водный фонд Усть-Тымского поселения представлен реками Обь и Тым.

Имеется защитная грунтовая дамба, входящая в муниципальную собственность. Состояние - удовлетворительное.

Необходимо определение водоохранных зон и прибрежных полос, как составляющих элементов зон с особыми условиями использования территорий и, соответственно, отображения на схемах генерального плана границ и земель водного фонда, и зон с особыми условиями использования территорий.

Вопросы использования и охраны земель лесного и водного фондов исключены из содержания документов территориального планирования и регулируются исключительно положениями соответствующих кодексов.

- Земли особо охраняемых территорий

Согласно Земельному кодексу, к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

- особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

- природоохранного назначения;

- рекреационного назначения;

- историко-культурного назначения;

- иные особо ценные земли.

На территории сельского поселения расположены объекты культурного наследия регионального значения в центральной части поселения.

На территории поселения находится ботанический памятник природы: Тымский припоселковый кедровник.

Для сохранения памятников истории и культуры и в целях территориального планирования поселения требуется утвердить границы территории объектов, разработать и утвердить границы охранной зоны объектов, а также режимы их использования.

- 3. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

- 3.1. Зонирование территории сельского поселения

Градостроительное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в Томской области землепользования и застройки. Зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т.д.).

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории. Градостроительный кодекс указывает следующие виды и состав территориальных зон:

- жилые,

- общественно-деловые,

- производственные,

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур,

- зоны сельскохозяйственного использования,

- зоны рекреационного назначения,

- зоны особо охраняемых территорий,

- зоны размещения военных объектов,

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

Зонирование территории Усть-Тымского сельского поселения произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства и расселения, природно-экологического каркаса сельского поселения, характером размещения и режимом особо охраняемых природных территорий и т.д.

В результате функционального зонирования вся проектируемая территория сельского поселения делится на функциональные зоны с рекомендуемыми для них различными видами и режимами хозяйственного использовании. Генеральным планом определены количество и номенклатура функциональных зон территории сельского поселения. Величина функциональных зон проектом установлена на основе результатов комплексной оценки территории и анализа социально экономической ситуации в Усть-Тымском сельском поселении.

- Таблица 4.

Территориальные зоны в селе Усть-Тым. Существующее положение и проектные предложения

| Название зоны | Зонирование территории н.п. (в % от общей площади) |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующее | проектное |
| село Усть-Тым |  |  |
| Жилая | 24,62 | 36,08 |
| Общественно-деловая | 2,83 | 2,73 |
| Производственная | 0,67 | 0,64 |
| Рекреационная | 0,05 | 0,04 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 3,45 | 3,33 |
| Специального назначения | 0,28 | 0,27 |
| Прочие | 68,10 | 56,91 |

- Жилые зоны

Жилые зоны располагаются в населенных пунктах сельского поселения и состоят из многоквартирной одноэтажной застройки и малоэтажной застройки усадебного типа (1-2 этажа). Проектом предусматривается размещение жилых кварталов усадебной застройки в селе Усть-Тым, а также резервные территории для возможного переселения населения из зоны риска – зоны возможного возникновения чрезвычайной ситуации – затопления участков населенных пунктов паводком 1% обеспеченности.

- Общественно-деловые зоны

В этих зонах размещаются административные здания, учреждения здравоохранения, образования, культуры, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, общественного назначения и стоянки автомобильного транспорта.

В селе Усть-Тым имеются общественно-деловые зоны. Проектом предусматривается реконструкция общественно-деловых зон за счет обеспечения нормативной потребности поселения в учреждениях клубного типа и спорта.

- Производственные зоны

В производственной и коммунально-складской зонах размещаются промышленные, коммунальные и складские объекты, объекты инженерной и транспортной инфраструктур с соответствующими санитарно-защитными зонами. Производственные зоны не расширяются, но упорядочиваются.

На территории производственных зон необходимо выполнение комплекса мероприятий по их благоустройству. С целью обеспечения экологической безопасности сельского поселения предприятиям необходимо разработать и утвердить проекты санитарно-защитных зон.

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

В зонах инженерной и транспортной инфраструктур размещаются сооружения и коммуникации, автомобильного и трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования.

Для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и других требований в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, правилами застройки и другими нормативами.

- Рекреационные зоны

Предназначаются для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, сады, лесопарки, пляжи, водоемы, спортивные сооружения, учреждения отдыха. В настоящее время в сельском поселении отсутствует организованная система учреждений и мест для активных видов отдыха населения. Территория сельского поселения имеет хорошие рекреационные ресурсы, в связи с чем, предусматривается развитие системы отдыха.

- Зоны специального назначения

Зоны специального назначения предназначены для размещения кладбищ, скотомогильников и иных объектов, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон.

- 3.2. Планировочная структура и функциональное зонирование территории населенных пунктов сельского поселения

В проекте на расчетный срок даны основные предложения по планировочной организации новых площадок строительства, упорядочению промышленно-коммунальных территорий и комплексу мероприятий по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры.

- Село Усть-Тым

Архитектурно планировочная организация территории села выполнена на основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий. Определены тенденции дальнейшего развития села, а также характер благоустройства населенного пункта.

Основной идеей проекта генерального плана села является сохранение масштабности планировочных элементов застройки, формирование новых территорий, необходимых под строительство жилья и объектов соцкультбыта; упорядочение пешеходно-транспортных связей и улично-дорожной сети.

Жилая застройка принята одноэтажная с приусадебными участками. Жилые кварталы поселения расположены в поймах рек Обь и Тым, поэтому при проектировании была выбрана смешанная пространственная композиция. В ней в единую планировочную структуру соединены кварталы регулярной застройки и кварталы, живописно расположенные вдоль реки.

Жилая зона поселка проектируется на месте существующей за счет уплотнения и упорядочения существующей застройки.

Проектируемую сетку улиц определило их существующее направление. В основном она свободного начертания. Данное расположение улиц обеспечивает удобную связь между группами жилых домов и общественным центром села.

При создании жилых кварталов учитывалась потребность жителей в полуобщественных пространствах, то есть речь идет о таких местах, где могло бы происходить общение между отдельными группами жителей. По мере возможности такие места должны быть созданы в каждом квартале в виде небольших скверов, где могут поиграть дети и отдохнуть взрослые жители села.

Улицы и дороги на территории села Усть-Тым запроектированы с учетом внешних и внутренних грузопотоков и противопожарного обслуживания населенного пункта. Дороги не имеют твердого покрытия.

Зеленые насаждения и благоустройство в сочетании с рациональными приемами планировки позволят создать на территории сельского населенного пункта наиболее благоприятные условия труда, отдыха и быта населения. Зеленые насаждения по характеру использования распределены:

- общего пользования - парк, скверы, сады;

- ограниченного пользования – на приусадебных участках, на участках  общественных учреждений, на территории производственной зоны;

- специального назначения – защитные, санитарно-защитные, водоохранные, ветрозащитные, шумозащитные.

Помимо существующих массивов зелени предлагаются такие элементы озеленения как: аллеи вдоль улиц, газоны, полосы декоративного кустарника и отдельные группы живописно расположенных деревьев и кустарников.

- 3.3. Зоны ограничений, зоны с особыми условиями использования

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации, в состав зон с особыми условиями использования территорий входят:

- охранные зоны, санитарно-защитные зоны;

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия);

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны охраняемых объектов;

- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В границах этих зон вводятся соответствующие режимы и регламенты, полностью запрещающие, либо ограничивающие градостроительную деятельность.

Законами РФ определены порядки утверждения границ и режимов использования каждого вида зон с особыми условиями использования территорий (таблица 5).

- Таблица 5.

Градостроительные регламенты для строительства объектов жилищного строительства, промышленности и рекреации

| Наименование территории с ограниченным режимом использования | Разрешительная градостроительная деятельность | Законодательная база |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Защитные леса на землях лесного фонда и леса, расположенные на землях иных категорий | Запрещение всех видов строительства. Режимы и регламенты устанавливаются администрацией Томской области | Лесной Кодекс РФ от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ; ФЗ РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» |
| Территории и охранные зоны объектов историко-культурного наследия | Для территорий памятников и ансамблей и зон охраны – запрещение всех видов строительства. Для территорий достопримечательных мест и зон регулирования застройки – ограничения по разрешенному использованию и параметрам застройки. Режимы и регламенты устанавливаются администрацией Томской области | Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ”; Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ |
| Санитарно-защитные зоны | Ограничение всех видов строительства, в соответствии с утвержденным регламентом | Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ; Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Защитные полосы вдоль федеральных и региональных трасс транспортных коммуникации | Запрещается строительство капитальных сооружений (сооружений со сроком службы 10 и более лет), за исключением объектов дорожной службы, объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения и объектов дорожного сервиса | Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; Постановление Правительства РФ от 01.12.98 № 1420 “Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования”; СНиП 2.07.01-89*; СНиП 2.05.02-85 |
| Охранные зоны электрических сетей | Запрещение всех видов строительства | “Правила устройства электроустановок”, изд.6., Главгосэнергонадзора России, Москва, 1998 г.; “Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт” от 26.03.84 № 255 |
| Сельско-хозяйственные ценные и малоценные земли | Запрещение всех видов строительства Возможно строительство жилищных и промышленных объектов, объектов рекреации при условии перевода земель сельскохозяйственного назначения с кадастровой стоимостью земель не превышающей среднерайонный уровень, в установленном законом порядке | Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» |
| Земли населенных пунктов | Возможно строительство в соответствии с утвержденными градостроительными регламентами | Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ |

В документы территориального планирования, в т.ч. генеральный план поселения, вносится информация об уже утвержденных соответствующими органами государственной власти границах и регламентах использования зон с особыми условиями использования территорий.

В частности, в генеральный план включены мероприятия по:

- Подготовке проектов зон охраняемых объектов;

- Подготовке проектов санитарно-защитных зон крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- Подготовка проектов зон охраны объектов культурного наследия;

- Подготовка проектов границ и зон охраны памятников природы и иных особо охраняемых природных территорий;

- Подготовка проектов зон охраны источников питьевого водоснабжения;

- И иных зон, определенных законодательством;

А также вынос в натуру водоохранных и иных зон.

- 3.3.1. Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций

На территории сельского поселения к ним относятся:

- участок магистрального нефтепровода с зоной санитарного разрыва по 100 м в каждую сторону.

Также на территории Усть-Тымского сельского поселения есть линии электропередач ВЛ-10 (подходят к производственным территориям), ВЛ-0,4, охранные зоны которых не показываются в масштабе 1:10000.

- 3.3.2. Зоны ограничений по экологическим и санитарно-гигиеническим условиям

На территории сельского поселения имеются следующие типы зон:

- санитарно-защитные зоны промышленных предприятий;

- зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

- 3.3.3. Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

- Таблица 6.

Перечень промышленных предприятий и объектов на территории сельского поселения, являющихся источниками негативного воздействия на состояние окружающей среды с указанием нормативных размеров санитарно-защитных зон

| № п/п | Наименование предприятия (объекта) и их количество (шт.) | Названия населенных пунктов, в которых располагаются предприятия (объекты) с указанием их количества (шт.) | Класс опасности | Размер санитарно-защитной зоны по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от границы предприятия (объекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свалка ТБО | с. Усть-Тым (1) | 1 | 1 км |
| 2 | Скотомогильник (1) | с. Усть-Тым (1) | 1 | 1 км |
| 3 | ДЭС (1) | с. Усть-Тым (1) | 5 | 50 м |
| 4 | Котельная (2) | с. Усть-Тым (2) | 5 | 50 м |
| 5 | Склад ГСМ (1) | с. Усть-Тым (1) | 5 | 50 м |
| 6 | Пожарное депо (1) | с. Усть-Тым (1) | 5 | 50 м |

- 3.3.4. Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зоны санитарной охраны 2 пояса подземных источников водоснабжения составляют 50 м, 1 пояса охраны – 30 м.

- 3.3.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Создаются с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительный.

Схема границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос выполнена с учетом того, что Водный кодекс (от 03.06.2006 № 74-ФЗ) вводит понятие береговой линии и береговой полосы – как полосу земли вдоль береговой линии водного объекта и предназначенной для общего пользования. Ширина водоохранной зоны по новому кодексу устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с п. 4 с. 65 Водного кодекса Российской Федерации ширина водоохраной зоны строго регламентирована в зависимости от протяженности реки.

- Таблица 7.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы рек

| Наименование водотока | Участки водотока, км | Ширина водоохранных зон, м |
| --- | --- | --- |
| река Обь | 29,25 | 200 |
| река Тым | 73,15 | 200 |

Прибрежные защитные полосы для данных рек устанавливаются в размере 50 м. Все озера и водохранилища на территории поселения должны иметь водоохранную зону шириной 50 м.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

- 3.3.6. Требования по охране объектов культурного наследия и ООПТ

На территории сельского поселения к ним относятся:

- территория объекта культурного наследия и ООПТ;

- охранная зона объекта культурного наследия и ООПТ.

На территории сельского поселения расположены объекты культурного наследия регионального значения в центральной части поселения и ботанический памятник природы: Тымский припоселковый кедровник. В настоящее время данные ограничения относительно указанных памятников не установлены документально.

Для сохранения объектов культурного наследия поселения, в целях территориального планирования требуется утвердить границы территорий объектов культурного наследия, разработать и утвердить границы зон охраны объектов культурного наследия и режимы их использования, зоны охраны культурного слоя.

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Проектирование осуществляется при отсутствии на территории объектов культурного наследия (включенных в реестр и выявленных объектов культурного наследия), либо при обеспечении заказчиком сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия. В случае наличия данных объектов на территории, подлежащей хозяйственному освоению, землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, проводятся при наличии в проектах работ по обеспечению сохранности данных объектов культурного наследия (ст. 36 Федерального закона от 25.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»). Наличие/отсутствие объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, определяется на основании историко-культурной экспертизы земельного участка (ст. 30-31 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»)».

На территории памятника природы запрещаются:

1) отвод земель под любые виды пользования;

2) строительство;

3) изыскательские работы и разработка любых полезных ископаемых;

4) строительство новых линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

5) все виды рубок лесных насаждений, за исключением санитарных;

6) любые действия, приводящие к изменению гидрологического режима территории;

7) загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение отходов;

8) разбивка туристических стоянок и разведение костров;

9) выпас скота;

10) проезд и стоянка авто- и мототранспорта.

Использование памятника природы допускается в следующих целях:

1) научных (мониторинг состояния окружающей среды, изучение природной экосистемы и ее компонентов);

2) эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий, создание и обустройство экологических троп, съемка видеофильмов, фотографирование с целью выпуска полиграфической продукции, работа детских организаций по охране и изучению памятников природы и пр.);

3) рекреационных (транзитные прогулки).

- 3.3.7. Воздействие природных и техногенных факторов на строительство

На территории сельского поселения имеются следующие типы зон:

- зона затопления паводком 1 % обеспеченности;

- овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.);

- заболоченные территории.

- 3.3.8. Зона затопления паводком 1 % обеспеченности

Зона затопления прибрежных территорий речными паводками повторяемостью один раз в 100 лет является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории (подсыпка, гидронамыв, дренаж, берегоукрепление).

Гидрологический режим и климатические условия Усть-Тымского сельского поселения благоприятны для развития внутриводного льда и шуги в осенне-зимний период и, как следствие этого, - формирования зажоров. Основными причинами их возникновения являются сгонно-нагонных уровни рек Обь и Тым, летне-осенние дождевые паводки и неустойчивый характер погодных условий. Шугообразование отмечается ежегодно, но наиболее интенсивное образование внутриводного льда и зажоров имеет место в условиях повышенной осенней водности.

На территории Усть-Тымского сельского поселения на побережье рек Обь и Тым находятся зоны подтопления паводком 1% обеспеченности, общая площадь зоны 33227,13 га. Подтопляемая территория относятся к:

- землям населенных пунктов села Усть-Тым - территория занята застройкой;

- участкам леса и землям сельскохозяйственного назначения. Используются в качестве сенокосов, лугов, пастбищ, а также зоны сезонного рекреационного использования.

Село Усть-Тым расположено на надпойменной террасе рек Обь и Тым, вся территория населенного пункта подвергается затоплению. Инженерные мероприятия по защите от подтопления проводились: в 50-х годах прошлого века, была построена ограждающая дамба длиной около 1,4 км. Очертания и габариты дамбы не позволяют в должной мере защищать село Усть-Тым от паводков даже 25 % обеспеченности.

Слой затопления населенного пункта незначительный (в отдельных случаях достигает 1-2 м). Но расположены затапливаемые участки довольно неудачно. В целях защиты сплошную подсыпку осуществить невозможно в связи с застроенностью территории. Необходимо строительство дополнительного отрезка к существующей дамбе обвалования для достижения замкнутого контура дамбы. В связи с растянутостью села более 7 км вдоль береговой линии, проектом предусмотрено строительство дамбы по периметру микрорайона Совхоз, где предполагается концентрация жилого фонда и последующее уплотнение застройки. Необходимая длина дополнительного отрезка будет достигать более 4,35 км.

Проектом предлагается осуществить защиту части села Усть-Тым, подверженной затоплению от паводков частой повторяемости с периодичностью 4-5 лет (приблизительно 25 % обеспеченности). Защита от подтопления предлагается путем проведения работ по подсыпке территорий нового строительства и локальной подсыпке территорий существующей застройки.

Генеральным планом предусматривается разработка комплексной программы инженерной защиты от подтопления и понижения уровня грунтовых вод на территории села Усть-Тым. В границах села проектом предусмотрено резервирование территорий (13,94 га) с целью переселения населения из зоны возможного затопления – зоны риска.

Выполнение мероприятий по инженерной защите территории позволит облегчить рациональное использование территорий населенных пунктов, создаст условия для полноценного и эффективного градостроительного использования неудобных и непригодных территорий с отрицательными природными факторами, обеспечит стабильность поверхности земли, зданий и сооружений на участках, подверженных физико-геологическим процессам.

Кроме этого, проектом предлагается наращивание высоты дамбы (до незатопляемой отметки) с послойным уплотнением, укрепление откосов одерновкой, разработка и утверждение паспорта безопасности водозащитной дамбы в с. Усть–Тым. А также, в местном бюджете предусматривать компенсационные меры (страхование имущества, возмещение понесенного ущерба за повреждение жилых строений в результате затопления/ подтопления).

- 3.3.9. Овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам

Это территории, подверженные эрозионным процессам, которые вызваны морфографическими особенностями рельефа, режимом поверхностного и подземного стока и физико-механическими свойствами грунтов.

Русловая эрозия выражается в боковом подмыве склонов. Наблюдается в долинах крупных рек Обь и Тым. Интенсивность бокового подмыва обычно незначительна, но в местах, где русло резко меняет свои направления, она возрастает.

- 3.3.10. Заболоченные территории

Территории характеризуются переувлажненностью, наличием влаголюбивой (болотной) растительности и неразложившейся органической массы (торфа), с плоским рельефом с затрудненным стоком поверхностных вод, а также неглубоким залеганием водоупорных пластов, препятствующих оттоку грунтовых вод; сменой уклонов местности, приводящей к выклиниванию грунтовых вод на поверхность, притоком грунтовых вод из глубинных горизонтов.

- 3.4. Обеспечение объектами социальной сферы, размещение которых необходимо для обеспечения жизнедеятельности населения сельского поселения

В настоящем разделе рассматриваются основные показатели существующего состояния социальной сферы, а также основные планируемые мероприятия.

Согласно Федеральному закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, решение которых осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно относится:

В сфере культуры:

- организации библиотечного обслуживания населения;

- охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в границах поселения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

В сфере физической культуры и спорта:

- обеспечение условий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта.

В жилищной сфере:

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

К вопросам местного значения муниципального района относятся:

В сфере образования:

- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

- организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время.

В сфере здравоохранения:

- организация оказания на территории муниципального района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов.

Таким образом, на территории Усть-Тымского сельского поселения расположен ряд объектов, относящийся к вопросам местного значения муниципального района, но без которых жизнедеятельность сельского поселения невозможна. Поэтому в рамках генерального плана сельского поселения рассматриваются и эти вопросы.

В основу предложений положена «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р, более поздние правительственные и ведомственные документы, развивающие и дополняющие данную методику, а также нормы расчета учреждений и предприятий сферы обслуживания согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостр. Планировка и застройка городских и сельских поселений», далее (СНиП «Градостр...»).

В «Методике» отмечается, что сложившиеся условия функционирования и развития учреждений социальной сферы требуют проведения государственной политики, направленной на рациональное использование ограниченных инвестиционных ресурсов. Создание социальной инфраструктуры, минимально необходимой для реализации гарантий, установленных Конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством, на безвозвратной основе предполагается осуществлять за счет избирательной инвестиционной поддержки регионов в рамках Фонда регионального развития. Выделение средств этого фонда должно осуществляться на основе инвестиционного плана по развитию социальной инфраструктуры, который должен разрабатываться субъектом Российской Федерации на основе «Методики».

Обеспечение населения обслуживанием сверх этих нормативов и по другим видам обслуживания может удовлетворяться на платной основе, как в государственных, так и в частных учреждениях.

Кроме того, на ближайшую перспективу необходимо руководствоваться решениями по развитию масштабных национальных проектов, которые разрабатываются и внедряются в настоящее время в сфере «Образования» и «Здравоохранения».

Современный уровень развития социального обслуживания в новых экономических условиях требует определенной перестройки. Требуется сформировать многоуровневую систему обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым, но в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг.

- Таблица 8.

Состав основных социальных учреждений и предприятий по уровням и видам обслуживания Усть-Тымского сельского поселения

| Виды обслуживания | Повседневного пользования | Эпизодического пользования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Центр поселения, населенные пункты | с. Каргасок | г. Томск |
| Учреждения образования | Детское дошкольное учреждение и общеобразовательная школа | Спец. ДДУ и школьные учреждения, учреждения начального проф. образования, средние спец. учебные заведения, колледж, дом детского творчества, школа искусств, музыкальная, художественная | Областные образовательные учреждения, центры переподготовки кадров |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения | ФАП, врачебная амбулатория, аптечный пункт | ЦРБ, инфекционная больница, роддом, поликлиника для взрослых и детей, стоматологическая поликлиника, станция скорой помощи, городская аптека, центр социальной помощи семье и детям, реабилитационный центры, молочная кухня | Многопрофильные больницы и диспансеры, клинические, реабилитационные и консультативно-диагностические центры, базовые поликлиники, дома-интернаты разного профиля |
| Учреждения культуры и искусства | Учреждения клубного типа с киноустановками, филиалы библиотек | Многопрофильный центр клубного типа, кинотеатр, музейно- выставочный зал, районная и городская библиотеки, зал аттракционов и игровых автоматов | Музейно-выставочные центры, театры, многофункциональные культурно-зрелищные центры, концертные залы, специал. библиотеки, видеозалы, казино |
| Физкультурно-спортивные сооружения | Стадион и спортзал, совмещенные со школьными | Спортивный центр, открытый и закрытый спортзалы, бассейн, детская спортивная школа, теннисный корт | Спортивные комплексы открытые и закрытые, бассейны, детская спорт. школа олимп. резерва, специализированные спортивные сооружения |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения | Административно-хозяйственное здание, отделение связи, Сбербанк, ЖКО, опорный пункт охраны порядка | Административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, Сбербанк, отделения связи и полиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы | Административно-хозяйственные комплексы, деловые и банковские структуры, дома связи, юстиции, центральный Сбербанк, отдел внутренних дел, проектные и конструкторские бюро |
| Торговля и общественное питание | Магазины продовольственных и промышленных товаров, пункт общественного питания | Торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки и базы, ярмарки, ресторан, кафе, пункт питания | Торговые комплексы, оптовые и розничные рынки, ярмарки, рестораны, бары |
| Учреждения бытового и коммунального обслуживания | Предприятие бытового обслуживания, приемный пункт прачечной-химчистки, баня | Предприятия бытового обслуживания, фабрика прачечной-химчистки, прачечная-химчистка самообслуживания, пождепо, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы, общественные туалеты | Гостиницы, фабрики, прачечные, фабрики централизованного выполнения заказов, дома быта, банно-оздоровительные комплексы, общественные туалеты |

- 3.4.1. Учреждения образования

К минимально необходимым населению, нормируемым учреждениям образования относятся детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневное пользование), начальное профессиональное и средне специальное образование (периодическое пользование).

Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети дошкольных учреждений, является охват детей в возрасте 1-6 лет этими учреждениями. В соответствии с «Методикой…» обеспеченность ДДУ, гарантированная государством, должна достигать на 100 детей в возрасте 1-6 лет 40 мест в сельской местности.

В Усть-Тымском поселении детские дошкольные учреждения представлены муниципальным детским садом в селе Усть-Тым. Нормативная мощность учреждения составляет 27 мест. Для дошкольных учреждений установлен радиус доступности 500 м. Емкость ДДУ по прогнозируемой численности населения на расчетный срок составляет 25 мест. В этой связи строительство новых зданий детских садов нецелесообразно.

Наряду с муниципальными возможно развитие сети детских дошкольных учреждений других форм собственности.

Что касается школ, существует следующий норматив числа мест в общеобразовательных учреждениях: 150 мест на 1000 жителей, при условии, что вторая смена составляет 10 %.

В с. Усть-Тым имеется средняя общеобразовательная школа, фактическая емкость которой составляет 58 учащихся. На расчетный срок потребность поселения составляет 75 мест, что полностью обеспечивается нормативной емкостью существующей школы.

Для школ радиус доступности варьируется от 2 км (для 1 ступени), до 4 км (2-3 ступени) в сельской местности.

- 3.4.2. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

К основным необходимым населению, нормируемым учреждениям здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневное пользование) и больницы (периодическое пользование). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяется органами здравоохранения и указывается в задании на проектирование (СНиП «Градостроительство...»).

Оценка обеспеченности муниципальных образований учреждениями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования и в данной работе дается только обзорно.

Сеть лечебно-профилактических учреждений сельского поселения представлена Усть-Тымским фельдшерско-акушерским пунктом в с. Усть-Тым, там же имеется аптечный пункт.

Территориальная доступность (в пределах 30 мин. с использованием транспорта) для остальных населенных пунктов не превышает норматив.

К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых, реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям. Все они относятся к уровню периодического пользования, поэтому могут располагаться в районном центре (с. Каргасок).

- 3.4.3. Учреждения культуры и искусства

К нормируемым учреждениям культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек – повседневное пользование, к периодическому пользованию относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания.

В поселении работает учреждение культурно-досугового типа на 50 зрительных мест в с. Усть-Тым, которое требует капитального ремонта.

В СНиПе «Градостроительство…» даются нормы на населенные пункты в зависимости от их численности населения. Учреждения культуры и искусства следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км).

Клубные помещения на 50 мест в селе Усть-Тым недостаточны, по нормативам должен быть клуб на 150 мест.

Генеральным планом предлагается капитальный ремонт существующего учреждения культурно-досугового типа и строительство нового с доведением клубных помещений до 150 мест в поселении.

Территориальная доступность (в пределах 30 мин. с использованием транспорта) для всех населенных пунктов поселения не превышает норматив.

Общий библиотечный фонд в поселении соответствует нормативному, но он нуждается в обновлении. Библиотека расположена в с. Усть-Тым. Генеральным планом предусматривается обновление библиотечного фонда.

На территории поселения есть объекты историко-культурного наследия регионального значения и особо охраняемые природные территории. Генеральным планом предполагается утвердить границы территории объектов, разработать и утвердить границы охранных зон объектов, а также режимы их использования.

- 3.4.4. Физкультурно-спортивные сооружения

К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадион и спортзал, как правило, совмещенные со школьными (повседневное пользование), бассейн – периодическое пользование. С точки зрения доступности для учреждений повседневного обслуживания установлен радиус пешеходной доступности 30 мин. или 2,5-3 км.

В настоящее время в поселении сложились следующие площадки для занятий физической культурой и спортом:

- спортивный зал в с. Усть-Тым.

Генеральным планом поселения предусматривается, благоустройство и дальнейшее развитие спортивных объектов в селе Усть-Тым, в том числе строительство универсального спортзала 30 м² у средней общеобразовательной школы.

- 3.4.5. Административно-деловые и хозяйственные учреждения

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются только в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Методика…» его не включает, так как он не относится к основным нормируемым видам обслуживания.

- Таблица 9.

Данные по количеству и расположению учреждений управления, кредитно-финансовых и предприятий связи

| Населенный пункт | Административно-хозяйственное здание, ЖКО | Сбербанк | Отделение связи | Опорный пункт охраны общественного порядка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| село Усть-Тым | Администрация | отделение | Отд. почтовой связи, пункт Интернет | Отдел полиции |

К учреждениям повседневного пользования относятся административно-хозяйственное здание, отделение связи, Сбербанк, ЖКО, опорный пункт охраны порядка. На уровне периодического пользования находятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и полиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы. Сюда же отнесены объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин (2,5-3 км).

Нормами предусматривается один объект на 10-30 тыс. жителей.

В селе Усть-Тым имеется здание администрации, отделение почтовой связи с пунктом коллективного доступа к сети Интернет и телефонная станция, отделение Сбербанка, отдел полиции.

- 3.4.6. Торговля и общественное питание

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются только в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Методика…» его не включает, так как он не относится к основным нормируемым видам обслуживания. На сегодняшний день в структуре этих предприятий практически не осталось муниципальной собственности, предполагается, что они должны развиваться на основе частных предприятий.

К первому уровню обслуживания относятся магазины товаров повседневного спроса, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани. На периодическом уровне находятся более крупные магазины, торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, базы, предприятия общественного питания, рестораны, кафе и т.д.

Всего на территории Усть-Тымского сельского поселения функционируют 7 предприятий торговли, реализующих продовольственные и смешанные товары. Предприятия общественного питания в поселении не представлены.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км).

В селе Усть-Тым имеются магазины около 236 м² общей площади торгового зала, что превышает на расчетный срок потребность населенного пункта (150 м²).

В соответствии с расчетом и по радиусам доступности емкость предприятий торговли соответствуют нормативной.

- 3.4.7. Учреждения бытового и коммунального обслуживания

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются только в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Методика…» его не включает, так как он не относится к основным нормируемым видам обслуживания.

К учреждениям повседневного пользования относятся предприятие бытового обслуживания, приемный пункт прачечной-химчистки, баня. На уровне периодического пользования находятся предприятие бытового обслуживания, прачечная-химчистка самообслуживания, баня, пожарное депо, общественный туалет.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин (2,5-3 км).

Нормами предусматривается:

- предприятие бытового обслуживания 7 рабочих мест/1000 жителей;

- приемный пункт прачечной-химчистки на 10 кг белья в смену/1000 жителей;

- баня на 7 помывочных мест/1000 жителей.

В сельском поселении перечисленные в нормах объекты отсутствуют. Генеральным планом предлагается в селе Усть-Тым в составе проектируемого расширения клубных помещений в существующем ДК предусмотреть размещение приемного пункта прачечной-химчистки и предприятия бытового обслуживания.

Наряду с муниципальными возможно развитие сети учреждений бытового и коммунального обслуживания других форм собственности.

- 3.4.8. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства

В Усть-Тымском сельском поселении довольно серьезно стоит проблема жилья: весь жилой фонд составляет неблагоустроенное жилье, практически отсутствует жилищное строительство, сложная ситуация с решением проблемы ветхого жилья. Жилой фонд поселения составляет 9,76 тыс.кв.м, в том числе квартир (домов) - 186, благоустроенного жилья нет. Обеспеченность населения жильем общей площади на одного жителя – 21,7 кв.м, что несколько выше, чем в среднем по Каргасокскому району (21,4 м2/чел.). Помимо этого, в поселении не реализуется программа газификации в связи с месторасположением поселения. Отсутствует центральное отопление в жилом секторе.

Обеспеченность жилищного фонда Усть-Тымского сельского поселения централизованными инженерными сетями (%, от общей площади ЖФ) составила:

- электричеством 100 %

- индивидуальным отоплением 95 %

- центральным отоплением и водоснабжением 0 %.

Таким образом, в настоящее время уровень благоустройства жилищного фонда достаточно низок. Жилфонд в санитарно-защитных зонах отсутствует.

Индивидуальное жилищное строительство в поселении проектируется на месте существующей жилой зоны за счет уплотнения и упорядочения существующей застройки. Кроме того, возможно строительство жилых домов на свободных территориях между существующей жилой застройкой.

В проекте закладываются целевые показатели увеличения средней жилищной обеспеченности по поселению к 2020 году - до 23 м2/чел и к 2035 году - до 28 м2/чел, с учетом показателей предложенных в Схеме территориального планирования Томской области.

В Схеме территориального планирования Каргасокского района указаны общие векторы в изменении объемов нового жилищного строительства для расчетов инженерных нагрузок и перспектив по расширению земель населенных пунктов:

- увеличение площади жилищного фонда к 2020 году до 11,5 тыс.кв.м и к 2035 году до 14 тыс.кв.м;

- ориентировочный объём нового строительства должен составить 1,5 тыс.кв.м к 2020 году и 4 тыс.кв.м к 2035 году.

В Усть-Тымском поселении очередь на получение жилья – 7 семей, из них молодые семьи – 4.

Генеральным планом на территории сельского поселения определены площадки, которые при обустройстве коммунальной инфраструктурой, могут быть использованы в целях муниципального жилищного строительства:

- село Усть-Тым. Участки под новое компактное жилищное строительство, расположенные в северо-восточной части населенного пункта.

На последующих стадиях проектирования в состав проекта комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений предполагается включать объекты:

- инженерной подготовки строительной площадки жилищной застройки, озеленения, уличных дорог и тротуаров;

- социальной и культурно-бытовой сферы, необходимые для обслуживания населения, проживающего на территории компактной застройки.

В границах села проектом предусмотрено резервирование территорий (55,76 га) с целью переселения населения из зоны возможного затопления – зоны риска. Участки располагаются в центральной и северной части населенного пункта.

- 3.5. Инженерно-транспортная инфраструктура: современное состояние и перспективы развития

- 3.5.1. Электроснабжение

Энергоснабжение Усть-Тымского сельского поселения осуществляется через дизельную электростанцию (ДЭС) в с. Усть-Тым. Непосредственное энергоснабжение потребителей поселения осуществляется от сетей 6 кВ, протяженность ЛЭП которой на территории населенного пункта составляет 1,89 км. Общая протяженность освещенных частей улиц и проездов составляет 5 км.

В населенных пунктах планируется реконструкция устаревших электролиний и подключение уличных фонарей.

- 3.5.2. Теплоснабжение

Отопление общественно-деловой застройки в селе Усть-Тым производится углем от двух котельных. Протяженность паровых, тепловых сетей в двухтрубном исчислении на территории населенного пункта составляет 0,34 км.

Жилой фонд во всех населенных пунктах поселения, а также объекты социальной сферы отапливаются индивидуально твердым топливом (углем).

Основными направлениями развития теплоснабжения в поселении являются:

- определение приоритетных направлений технического перевооружения и развития систем теплоснабжения, а также комплексное решение вопросов технического перевооружения существующих систем теплоснабжения для повышения КПД действующих теплоэнергетических установок и снижения удельных расходов топливно-энергетических ресурсов;

- использование теплосберегающих конструкций и материалов при строительстве нового жилья, а также проведение дополнительных мероприятий при реконструкции существующего жилого и общественного фондов по утеплению «теплового контура» зданий и внедрению современных теплооэффективных технологий и материалов.

- 3.5.3. Газоснабжение

Газоснабжение в сельском поселении по состоянию на 01.01.2012 г. отсутствует.

На расчетный срок на территории поселения не планируется строительство межпоселковых газопроводов высокого давления, газопроводов среднего и низкого давления.

- 3.5.4. Водоснабжение

В Усть-Тымском поселении централизованного водопровода нет. В качестве источников водоснабжения используются индивидуальные колодцы.

Водоснабжение осуществляется из башни Рожновского. В качестве источников водоснабжения на производственные и хозяйственно-питьевые нужды села приняты подземные воды.

Водоснабжение села будет и дальше базироваться на использовании подземных источников. Проектом предусматривается разработка программы обеспечения Усть-Тымского поселения централизованной системой водоснабжения. Для обеспечения контроля качества воды на территории поселения необходимо строительство станции водоподготовки на централизованном водозаборе, а также обеспечение водозаборных сооружений системой очистки и обеззараживания питьевой воды.

Проектом предусматривается капитальный ремонт башни Рожновского и строительство водопроводных сетей протяженностью 3,59 км в центральной части села Усть-Тым.

- 3.5.5. Водоотведение

Централизованная канализация на территории сельского поселения отсутствует. Отвод стоков в населенных пунктах от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгреба. Вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники путем вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на местный бюджет.

Ливневая канализация на территории сельского поселения отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Генеральным планом предусматривается разработка программы обеспечения Усть-Тымского поселения централизованной системой водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, а также строительство очистных сооружений в селе Усть-Тым.

- 3.5.6. Содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

На территории поселения отсутствуют автомобильные дороги общего пользования, при этом через муниципальное образование частично проходит автозимник с. Карга - с. Усть-Тым - с. Тымск - с. Киевский - п. Неготка - п. Молодежный - с. Напас (общая протяженность автозимника - 255 км). На территории поселения участок этого автозимника с. Карга - с. Усть-Тым - с. Тымск - урочище Белый Яр (общая протяженность участка автозимника - 67 км) имеет переправу на р. Тым у с. Усть-Тым.

Мероприятиями Схемы территориального планирования Каргасокского района Томской области в период 2021-2035 гг. планируется в целях развития транспортных коммуникаций местного значения на территории муниципального района строительство автодороги Киевский - Тымск (большая часть в Усть-Тымском сельском поселении, общая протяженность - 45 км) и подъезда к с. Усть-Тым от автодороги Киевский - Тымск (большая часть в Усть-Тымском сельском поселении, общая протяженность - 25 км) с типом покрытий из черного гравия. До 2020 г. Схемой территориального планирования Каргасокского района Томской области в с. Усть-Тым предусматривается строительство поста стационарного технического обслуживания на 200 легковых автомобилей для нужд Усть-Тымского поселения.

В с. Усть-Тым располагается посадочная площадка муниципального воздушного сообщения с грунтовым покрытием, длиной 650 м и шириной 60 м, которая принимает самолеты типа АН-2 и вертолеты. В населенном пункте имеется помещение для ожидания пассажиров.

В период распутицы через с. Усть-Тым проходит маршрут муниципального воздушного сообщения Каргасок - Тымск - Усть-Тым - Каргасок. Авиаперевозки в Каргасокском районе из-за отсутствия авиакомпании осуществляет администрация района, что требует больших финансовых затрат со стороны бюджета муниципального района.

На территории поселения судоходными реками являются Обь и Тым.

На р. Оби осуществляется регулярное судоходство на линиях грузового и пассажирского сообщения. Продолжительность навигационного периода на р. Оби составляет 4,5-5 месяцев (май – середина октября). Гарантированные габариты судового хода составляют: ширина 50 м, глубина 3 м.

На территории с. Усть-Тым имеется пассажирская пристань.

Регулярные пассажирские сообщения осуществляют на р. Оби ОАО "Западно-Сибирское речное пароходство", ОАО "Северречфлот" и администрация Каргасокского района.

В навигационный период (с мая по сентябрь) на р. Оби действуют маршруты скоростных пассажирских линий Стрежевой (Колтогорск)-Каргасок и Нижневартовск-Каргасок с заходом во все населенные пункты, имеющие пассажирские причалы, включая с. Усть-Тым. Перевозки осуществляются скоростными теплоходами "Восход" и "Ракета".

Железнодорожный транспорт на территории поселения отсутствует.

Трубопроводный транспорт в поселении представлен магистральным нефтепроводом Нижневартовск – Александрорвское – Анжеро-Судженск (общая протяженность – 818 км, диаметр труб – 1220 мм), проходящим через юго-западную часть территории поселения.

- 3.5.7. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи

Усть-Тымское сельское поселение радиофицировано и телефонизировано. Радиовещание осуществляется по проводной сети от телефонной станции в с. Усть-Тым. По населенным пунктам проложена разветвленная кабельная телефонная сеть общего пользования и таксофоны.

Основные направления развития комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включают в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь;

- цифровые телекоммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- проводное вещание;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

Развитие телефонной связи в сельском поселении обеспечивается модернизацией оборудования и наращиванием номерной ёмкости на в АТС в с. Усть-Тым.

Развитие системы сотовой радиотелефонной связи осуществляется путём увеличения площади покрытия территории сотовой связью, применения новейших технологий и повышения качества связи.

Основным оператором телевизионного вещания в поселении является Томский Филиал "Российской телевизионной и радиовещательной сети".

В соответствии с ГОСТ 7845-79 вещание производиться в аналоговом формате, системе цветности SECAM DK (625 строк, 50 полей, чересстрочная развертка). Приём программ телевизионного вещания Томским ОРТПЦ осуществляется приёмными земными спутниковыми станциями связи (ПЗСС).

Проводное вещание на территории поселения, как и на всей территории Томской области, свернуто. Для информирования населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, предполагается использовать эфирное вещание и программы телевещания.

Перспектива развития телевизионного вещания на территории поселения основана на концепции Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы». Коллективом «Томского ОРТПЦ» ведутся работы по проектированию сети цифрового телерадиовещания. Для этого в сроки первой очереди планируется реконструкция действующих антенно-мачтовых сооружений, без изменения размеров по высоте и площади.

Ожидаемая зона охвата населения цифровым телевещанием Томской области составляет 99,9 %. Приём программ телевизионного вещания для проектируемых передающих станций так же планируется осуществить по средствам ПЗСС.

Услуги доступа в сеть Интернет предоставляются на всей территории поселения. Томский филиал ОАО «Ростелеком» основываясь, на уже имеющихся линиях телефонной связи, предлагает услуги доступа к глобальной сети. Площадка предоставления услуг доступа в Интернет расположена в существующей АТС. Основные технологии доступа в Интернет, это коммутируемый (DialUp) и выделенный (xDSL) доступ.

При использовании услуг коммутируемого доступа, пользователь получает доступ, в Интернет, имея только компьютер, модем и телефонную линию, скорость соединения в этом случае составляет до 56 кбит/с. Скорость и возможность подключения зависят от качества телефонных линий и емкости модемного пула конкретной АТС.

Выделенный (ADSL и SHDSL) доступ позволяет получать услуги доступа, используя медные телефонные пары, на высокой скорости до 24 Мбит/с. При том, что телефонная линия остается свободной. Выделенный доступ оп технологии ADSL является самым распространенным на территории Томской области, общая емкость составляет – 70540 портов.

Кроме того в настоящее время работу с сетью Интернет предоставляют и сотовые операторы (МТС, Мегафон,"Wellcom"), при желании с помощью сотового телефона абонент может войти в сеть в любой точке поселения. Вопрос только в стоимости оплаты таких подключений. Правда скорость и стабильность таких соединений сильно изменяется в зависимости от оператора и места расположения абонента. На первую очередь в связи с появлением сотовых сетей следующего поколения (LTE) скорости мобильных соединений вырастут до 172,8 Мбит/с.

Услуги почтовой связи на территории поселения оказывает Томский филиал Почты России. Наряду со стандартным набором услуг по отправке и получении корреспонденции, в настоящее время в почтовых отделениях предоставляются услуги по выплате и доставке пенсий и пособий, прием коммунальных платежей, продажа билетов, почтовые переводы «КиберДеньги», Регион-Курьер (курьерская доставка), Электронная гибридная почта и многие другие услуги.

Вместе с тем, длительные сроки доставки корреспонденции, периодических изданий, высокие тарифы и доля устаревших технологий, низкий уровень оплаты труда и отсутствие средств на техническое перевооружение сдерживают развитие предприятий почтовой связи, не позволяют обеспечить качество предоставления традиционных услуг, значительно расширить их спектр, создать современную эффективную почтовую инфраструктуру, способствующую развитию торговых отношений с учетом развития электронной коммерции. Решения этих вопросов возможно по следующим направлениям:

- расширение спектра услуг и повышение их качества;

- внедрение современных компьютерных технологий в производственные процессы обработки и доставки почтовых отправлений;

- увеличение доли коммерческой составляющей в спектре услуг, оказываемых населению.

- 3.6. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения. Благоустройство и озеленение территории поселения

На территории Усть-Тымского поселения рекреационных зон нет.

Село Усть-Тым озеленено, в основном, за счет приусадебных участков и прилегающих лесов, специальных дополнительных мероприятий по озеленению и благоустройству территории не требуется. В зонах санитарных разрывов от производственных объектов запланировано озеленение специального назначения.

Создание рекреационных зон и установление их правового режима осуществляются при зонировании территорий в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации (глава XV) и Градостроительным кодексом Российской Федерации (глава IV). Указанными законодательными актами предусматривается, что рекреационные зоны выделяются при определении территориальных зон, а их правовой режим устанавливается градостроительными регламентами.

Для с. Усть-Тым предусматривается устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов, а также устройство пешеходных тротуаров.

- 3.7. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

На территории поселения находится одно кладбище площадью 0,18 га.

Для кладбища на территории поселения соблюдается санитарно-защитная зона в 50 м до жилой застройки.

- Таблица 10.

Обеспеченность населения в кладбищах

| Наименование учреждений обслуживания | Коли-чество | Емкость общая | Ед. изм. | Норматив | Емкость расчет-ная | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладбище | 1 | 0,18 | га, на 1000 чел. | 0,24 (СНиП) | 0,12 | 100 % |

Потребности в дополнительных территориях на расчетный срок для организации мест захоронений Усть-Тымского поселения не выявлено.

Проектом предусматривается устройство автодорог с твердым покрытием до места захоронения.

- 3.8. Организация сбора и вывоза бытовых отходов

В Усть-Тымском сельском поселении санкционированное место сбора бытовых отходов расположено на западе от с. Усть-Тым.

- Таблица 11.

Характеристики места сбора отходов на территории Усть-Тымского сельского поселения

| Место расположения | Село Усть-Тым |
| --- | --- |
| Площадь свалки, га | 1,0 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1996 |
| Вместимость, тонн | 1000 |
| Мощность свалки, тонн/год | 50 |
| Объем накопленных отходов, тонн | 244,08 |

На участке в 1,5 км на северо-запад от с. Усть-Тым имеется несанкционированный скотомогильник.

Отходы население и организации собирают и хранят на своих придомовых (производственных) территориях. Вывоз ТБО население и организации осуществляют собственными силами, отходы доставляются на санкционированную свалку ТБО, выгружаются около котлована. Территория свалки очищается от отходов путем складирования их в котловане, уплотняется при помощи бульдозера. Транспортные услуги для работы на свалке осуществляют по договору с МУП «Каргасокский ЖЭУ» организации или индивидуальные предприниматели, имеющие необходимую технику.

В зимнее время осуществляется расчистка дорог с использованием спецтехники и вывозом снега на снегосвалки за пределы населенных пунктов.

Развитие системы сбора и транспортировки бытовых отходов:

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой) для с. Усть-Тым.

2. Планово-регулярная система включает подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

3. Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

4. Нормы накопления отходов принимаются на расчетный срок – 2,2 м³ на 1 человека в год (440 кг/чел/год).

5. Предусматривается рост ТБО вследствие улучшения благосостояния жителей.

6. В приведенных нормах 5 % составляют крупногабаритные отходы  на расчетный срок - 15 кг (75 м³) на 1 человека в год.

7. Уличный смет при уборке территории принят 15 кг (0,02 м³) с 1 м² усовершенствованных покрытий.

8. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

9. Предлагается механизированная система сбора и вывоза мусора по утвержденному графику для всех районов застройки.

10. Отходы транспортируются на свалку ТБО у с. Усть-Тым.

Проектом предусматривается разработка схемы планово-регулярной системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения, в том числе по организации сбора мусора в рекреационных зонах.

Кроме этого, предусматривается закрытие несанкционированного места сбора бытовых отходов в с. Усть-Тым и несанкционированного скотомогильника. Генеральным планом предполагается организация санкционированного места сбора бытовых на участке в 1,3 км на северо-востоке от административного здания в с. Усть-Тым с выполнением комплекса мероприятий по предотвращению затопления проектируемого полигона ТБО. К указанному месту предусматривается устройство участка дорог с гравийным покрытием.

- 3.9. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения

Согласно 131-ФЗ, меры по противопожарной безопасности поселения возлагаются на органы местного самоуправления.

В целях обеспечения пожарной охраны в с. Усть-Тым функционирует пожарное депо, имеющее в своём распоряжении 3 автомобиля.

Согласно нормам НПБ 101-95 радиус обслуживания пожарного депо не должен превышать 3 км.

Общественные здания Усть-Тымского поселения оборудованы первичными средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией, средствами оповещения о пожаре.

В целях обеспечения пожарной безопасности требуется соблюдение пожарных проездов между строениями, также проектом предусматривается устройство пожарных резервуаров и пожарных гидрантов.

- 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА, ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Целью разработки раздела «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в составе материалов территориального планирования Усть-Тымского сельского поселения является анализ основных опасностей и рисков на территории поселения и факторов их возникновения.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ нормативных документов РФ по ГО и ЧС, с использованием материалов «Плана основных мероприятий Каргасокского муниципального района в Томской области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2012 г.».

Анализ территории поселения с точки зрения вероятности возникновения техногенных и природных чрезвычайных ситуаций показал, что основными опасностями будут:

1) Природные опасности:

- Метеорологические (штормовой ветер, бури, сильные осадки и снегопады, гололед);

- Гидрологические (подтопления);

- Геологические (эрозия);

- Лесные пожары.

2) Природно-техногенные опасности:

- Аварии на системах жизнеобеспечения;

- Аварии на гидротехнических объектах;

- Аварии на транспорте.

3) Биолого-социальные опасности.

Зоны возможного воздействия поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного характера распространяются на всю территорию поселения.

- 4.1. Общие положения

Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник чрезвычайной ситуации, источник ЧС – опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Поражающие воздействие источника чрезвычайной ситуации, поражающее воздействие источника техногенной ЧС – нагативное влияние одного или совокупности поражающих факторов источника чрезвычайной  ситуации на жизнь и здоровье людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду.

Риск возникновения чрезвычайной ситуации; риск ЧС – вероятность или частота возникновения чрезвычайной ситуации, определяемая соответствующими показателями риска.

Зона чрезвычайной ситуации; зона ЧС – территория или акватория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация.

Зона вероятной чрезвычайной ситуации; зона ВЧС – территория или акватория, на которой существует либо не исключена опасность возникновения чрезвычайной ситуации.

Потенциально опасный объект – объект, на котором используют, производят перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника ЧС.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС), а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; РСЧС – объединение органов управления, сил и средств федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий (акваторий) от чрезвычайных ситуаций.

- 4.2. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайные ситуации природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-95 "Природные чрезвычайные ситуации" в качестве источника природной чрезвычайной ситуации выступает опасное природное явление или процесс - событие природного происхождения, которое по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности может вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Все природные явления можно разделить на две группы: продолжительно действующие слабоинтенсивные и происходящие в случайные моменты, отсюда разная приспособленность к ним у населения. Стихийные природные бедствия, как правило, имеют неожиданный для человека характер, что не позволяет значительно уменьшать вызываемый ими материальный ущерб путем проведением превентивных мероприятий.

Стихийное бедствие - результат взаимодействия опасного природного явления с антропосферой, трудно или вовсе непредсказуемый, сопровождающийся многочисленными жертвами, значительным материальным ущербом и другими тяжелыми последствиями.

Природное явление - это результат протекания природных процессов.

Опасные геологические процессы

Землетрясения

Землетрясения по своим разрушительным последствиям, количеству человеческих жертв, материальному ущербу и деструктивному воздействию на окружающую среду занимают одно из первых мест среди других природных катастроф.

Вероятность гибели человека в год (величина индивидуального сейсмического риска) на большей части территории поселения составляет менее 0,5•10-5 год-1. Данный природный процесс согласно СП 115.13330.2012 (СНиП 22-01-95) относится к умеренно опасным.

Эрозия

На территории поселения распространена речная эрозия.

Русловая эрозия выражается в боковом подмыве склонов. Наблюдается в долинах реки Обь. Интенсивность бокового подмыва обычно незначительна, но в местах, где русло резко меняет свои направления, она возрастает.

Метеорологические опасные явления. Климатические экстремумы

Климатические экстремумы – экстремально высокие и низкие температуры, сильные ветры, интенсивные осадки и высокие снегозапасы – это предпосылки возникновения климатически обусловленных опасных ситуаций.

Сильные ветра

По данным МЧС, территории поселения присущ высокий риск проявления в течение года ветра со скоростью 30 м/с и более, который может привести к ЧС муниципального и межмуниципального уровней.

Сильные ветры угрожают:

- нарушением коммуникаций (линий электропередачи и других);

- срывом крыш зданий и выкорчёвыванием деревьев;

Вдоль реки Обь наблюдается средний риск сильных ветров, среднее многолетнее число дней с сильным ветром 0,01 – 0,1 (средний риск). На большей территории Томской области наблюдается низкий риск сильных ветров – число дней менее 0,01.

В результате ураганного ветра могут получить повреждения различной степени жилые дома, объекты связи, энергоснабжения, объекты коммунального хозяйства, учреждения образования и здравоохранения.

Гололед

На территории поселения существует риск появления гололедно-изморозевых явлений. Слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на предметах при намерзании переохлажденных капель дождя или тумана, приводит к различным видам чрезвычайных ситуаций. Гололед приводит к:

- ухудшению сцепления шин автотранспорта с дорожным покрытием вызывает затруднение в работе транспорта;

- приводит к возрастанию гололедной нагрузки на провода, что в свою очередь вызывает обрыв проводов.

В результате воздействия негативных явлений возможно обесточивание некоторых населенных пунктов поселения, а так же увеличение дорожных аварий.

Интенсивные осадки и сильные снегопады

Интенсивные осадки и интенсивные снегопады могут оказать существенное влияние на функционирование хозяйства муниципального образования. К сильным снегопадам относят снегопады с интенсивностью 20 мм и более за промежуток времени 24 часа и менее. Наиболее вероятно возникновение сильного снегопада с декабря по февраль.

Возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций:

- Налипание снега на линии электропередач с последующим обрывом;

- Парализующее воздействие как на внутригородской, так и на междугородний транспорт;

- Создание аварийной остановки на дорогах;

- Затруднение обеспечения населения основными видами услуг;

- Создание благоприятных условий для формирования мощных весенних половодий.

Среднее многолетние число дней за год со снегопадами интенсивностью 200 мм в сутки для территории поселения составляет очень высокий риск более 1,0 в год.

При несвоевременной уборке снега затрудняется снабжение дальних поселков продовольствием и почтовой связью. Для ликвидации последствий возможной ЧС потребуется значительное время от 18 до 24 часов и более, а также привлечение специальной снегоуборочной техники.

Резкие перепады давления и температуры. Экстремальные  температуры

Для территории поселения характерно большое количество дней с резкими перепадами температуры воздуха и резкими перепадами давления воздуха.

Резкие перепады температур при снегопаде приводят к появлению наледи и налипание мокрого снега, что особенно опасно для ЛЭП. Кроме того при резкой смене (перепаде) давления воздуха – замедляется скорость реакции человека (оператора), снижается его способность к сосредоточению, что может привести к увеличению числа аварий как на транспорте, так и на опасных производствах. Также происходит обострение сердечнососудистых, гипертонических и иных заболеваний.

Сильная жара (максимальная температура воздуха не менее плюс 30 градусов С и выше в течение более 5 суток) в летний период может привести к возникновению лесных пожаров. В зимний период сильный мороз (минимальная температура воздуха не менее минус 25 градусов С и ниже в течение не менее 5 суток) может вызывать возникновение техногенных аварий на линиях тепло и энергоснабжения. Кроме того в условиях низких температур серьезно затрудняется тушение пожаров.

Лесные пожары

Лесами занята значительная часть территории поселения. Лесные пожары возникают по ряду причин. Основной из них является антропогенный фактор – пребывание и производственная деятельность людей на лесной площади (до 90 % случаев возникновения пожаров). Основными источниками (местами возникновения) пожаров являются стоянки рыбаков, места посещения охотниками и туристами, места традиционного отдыха населения, обочины дорог общего пользования. Часто виновниками возникновения пожара бывают предприятия, организации (лесозаготовителей, работающих в лесу) при нарушении противопожарных правил работы в лесу. В труднодоступных для человека местах причины возникновения лесных пожаров - грозы.

Исходя из среднестатистических устойчивых высоких температур, в период с мая по июль на территории поселения прогнозируется высокая вероятность возникновения лесных пожаров.

Мониторинг состояния лесных массивов осуществляется авиационным способом и космическим мониторингом второго уровня.

В случае приближения лесного пожара к границам поселения возможно перекидывания огня на промышленные и жилые постройки. Кроме того в случае крупных по площади пожаров возможно значительное задымление территории населенных пунктов. Пожары могут привести к возникновению пожаров в жилом секторе в населенных пунктах с проживающим в них населением. Кроме пожарных формирований, борьбой с очагами лесных пожаров осуществляют две пожарно-химические станции Каргасокского района, расположенные в населенных пунктах Каргасок и Молодежный.

Затопление и подтопление территории

В период весеннего половодья возможно подтопление части села Усть-Тым.

Данное явление может возникать в следствии больших снегозапасов и резкого потепления в период начала мая - середина июля. Данная проблема усугубляется при возникновении на реке Обь заторов льда. Заторы могут вызвать подъем воды до критических отметок, выход льда на пониженные участки местности и их подтопление. Максимально возможная чрезвычайная ситуация, обусловленная заторными явлениями, прогнозируется не выше муниципального уровня.

Риск подтопления села Усть-Тым составляет 1,310-1.

В случае необходимости жители размещаются в школе, вместимость которой составляет 199 чел.

Для минимизации ущерба причиняемого неблагоприятными гидрометеорологическими явлениями проектом определены следующие организационные мероприятия:

- контроль над состоянием и своевременным восстановлением деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, ремонтом инженерных коммуникаций, линий электропередач и связи;

- обеспечение нормального функционирования транспортных путей: контроль за организацией метелезащиты и ветрозащиты путей сообщения и наземных инженерно-коммуникационных систем от ветров южной четверти, подсыпка песка на проезжие части для предотвращения дорожно-транспортных происшествий происходящих вследствие гололеда;

- расчистка русел паводкоопасных рек, вынос жилых, складских и хозяйственных построек из зоны затопления, реконструкция мостов, подсыпка территории, укрепление высоких берегов.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное происшествие в результате которого на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Аварии на гидротехнических объектах

На территории поселения расположено одно гидротехническое сооружение. Это ограждающая дамба в селе Усть-Тым. Назначение ГТС защита территории от паводковых вод, наиболее опасных в весенний период. Наиболее опасным сценарием развития аварии на ГТС является прорыв грунтовой плотины в результате перелива воды через гребень дамбы. Максимальное значение вероятности аварии ГТС, составляет 25*10-2. Класс опасности сооружения 3.

Для снижения ущерба и последствий ЧС при авариях на гидротехнических сооружениях проектом предлагается следующий комплекс мероприятий:

- Постоянный контроль над техническим состоянием гидросооружений, декларирование безопасности ГТС;

- Совершенствование систем мониторинга гидротехнических сооружений, с охватом наиболее уязвимых зон сооружения;

- Установку дополнительных сирен в зонах возможного затопления для оповещения населения и персонала;

- Проведение учений на моделирующих аварии возникающие на гидросооружениях;

- Разработать планы организационных и технических мероприятий на случай пропуска весенних и осенних паводковых вод.

Аварии на системах жизнеобеспечения

Аварии на системах жизнеобеспечения: теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения приводят к нарушению жизнедеятельности проживающего населения и вызывают наибольшую социальную напряжённость.

При авариях на энергетических сетях чрезвычайная ситуация для населения определяется нарушением условий жизнедеятельности. Кроме того, элементы энергосистемы представляют потенциальную опасность поражения электрическим током населения, оказавшегося в зоне поражения электрическим током (например, обрыв ЛЭП и создания зоны поражения шаговым напряжением).

Степень опасности чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства населенных пунктов поселения – выше средней и характеризуется, как значительная.

Возникновение чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения связанно в основном с:

- аномальными метеорологическими явлениями;

- общей изношенностью и выработкой проектного ресурса значительной части технологического оборудования;

- недостаточной защищённостью значительной части технологического оборудования;

- невыполнением в полной мере мероприятий по планово-предупредительному ремонту оборудования из-за недофинансирования;

- общим снижением уровня технологической дисциплины.

А также:

На системах водоснабжения

Наиболее часты аварии на разводящих сетях и насосных станциях регулирующих узлов. Подземные трубы разрушаются большей частью от коррозии и влажности.

Чрезвычайной ситуацией для населенных пунктов представляется прорыв водопроводной магистрали проходящей от водозабора до населенных пунктов. Возможная частота реализации аварии составит 9,5*10-5 год-1.

В сетях канализации

Чаще всего аварии происходят на коллекторах, канализационных сетях и очистных сооружениях из-за ветхости и засорения труб.

Частые аварии на водоразводящих сетях приводят не только к нарушению жизнедеятельности, но и к загрязнению водопроводной воды, что может приводить к различным инфекционным и другим заболеваниям, а при истечении на поверхность заражать почву.

Так как более 14 % воды теряется из-за утечек в водопроводных сетях жилого фонда, нарастает и обостряется проблема подъёма грунтовых вод и подтопления территории со всеми вытекающими из этого негативными последствиями.

В системах теплоснабжения

Как показывают результаты исследований, наиболее часты аварии на теплотрассах и разводящих сетях. Они, так же как и водопроводные, подвергаются коррозии и засорению.

Основными проблемами теплообеспечения поселения являются:

- снижение надёжности и экономичности работы оборудования за счёт его значительного физического износа;

- устойчивая тенденция к дальнейшему увеличению протяжённости ветхих тепловых сетей, выработавших свой нормативный срок эксплуатации;

- недостаточные темпы реализации энергосберегающих мероприятий при производстве, транспорте и потреблении тепловой энергии.

Таким образом, чрезвычайные ситуации на вышеуказанных объектах в зимний период могут привести к размораживанию теплосетей и ухудшению жизнедеятельности населения и учреждений. Наиболее опасным сценарием в системе теплоснабжения является полное нарушение теплоснабжения отдельного района населенного пункта из-за прекращения функционирования котельной. Частота реализации ЧС (учитывая степень износа) составляет 2,3*10-4 год-1.

В системах электроснабжения

Воздушные линии электропередачи повреждаются при бурях, усилениях ветра, налипания снега и др. гололёдно-изморозевых явлениях. Подземные линии электропередачи получают повреждения при переизбытке влажности, вследствие чего происходит короткое замыкание кабелей.

К чрезвычайной ситуации следует отнести обрыв высоковольтных ЛЭП. Сценарии развития чрезвычайной ситуации могут быть следующими:

1. В результате гололёдно-изморозевых явлений на проводах, а также при большой ветровой нагрузке происходит обрыв воздушных линий электропередачи.

2. При несвоевременном принятии мер по первому варианту ЧС происходит возгорание элементов энергоснабжения.

3. При выпадении осадков в виде снега происходит нарушение видимых габаритов элемента энергоснабжения, что приведёт к повышению риска попадания в зону поражения электрическим током населения.

Вероятность обрывов ЛЭП (учитывая степень износа) оценивается в 4*10-1 год-1.

Проектом предусматривается создание устойчивой системы жизнеобеспечения населения, для этого планируется выполнение ряда инженерно-технических мероприятий:

- замена изношенных коммунально-энергетических сетей;

- реконструкция трансформаторных подстанций и линий электропередач, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

- организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных сооружениях;

- создание устойчивой системы теплоснабжения путем закольцовки тепломагистралей.

При разработке проектов на вновь строящиеся и подлежащие коренной реконструкции или расширению коммуникации и объекты хозяйства по всей территории поселения необходимо для повышения устойчивости сетей:

водоснабжения и канализации

- заглубление в грунт всех линий водопровода;

- размещение пожарных гидрантов и отключающих устройств на территориях, которые не могут быть завалены при разрушении зданий;

- обустройство перемычек, позволяющих отключать повреждённые сети и сооружения.

объектов теплоснабжения

- отопительные котельные предприятий, обеспечивающие теплом и горячей водой бытовых потребителей, должны предусматривать возможность раздельной подачи тепла к бытовым и промышленным объектам для возможности отключения промышленных нагрузок в период ограничений в подаче газа.

- объекты, которые не допускают перерывов в теплоснабжении и газоснабжении, должны обеспечиваться резервными видами топлива или вторым вводом газа на предприятие от разных распределительных газопроводов.

Также рекомендуется разработка положений о взаимодействии оперативных служб предприятий при ликвидации возможных аварийных ситуаций, контроль за готовностью дежурно-диспетчерских служб (особенно в выходные и праздничные дни) и проведение противоаварийных тренировок на объектах ЖКХ с целью выработки твердых навыков в практических действиях по предупреждению и ликвидации последствий возможных ЧС.

Аварии на транспорте

На территории поселения могут произойти следующие транспортные ЧС:

- Аварии (катастрофы) на автодорогах;

- Аварии на воде.

Аварии на автомобильном транспорте в большинстве случаев обусловлены человеческим фактором или природно-техногенными причинами.

Наибольшее количество чрезвычайных ситуаций на транспорте происходит летом.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- техническая неисправность транспортных средств;

- человеческий фактор;

- качество покрытий (низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы);

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на участках, требующих особой бдительности водителя;

- недостаточное освещение дорог.

Аварии (катастрофы) на автодорогах

На автомобильном транспорте вследствие узкой ширины дорожного полотна, а также близости деревьев, возможны аварии и столкновения автотранспорта, могут погибнуть до 5 чел.

Также можно прогнозировать увеличение количества ДТП ввиду следующих предпосылок:

- увеличение средней скорости движения за счет роста парка иномарок;

- низкой квалификация водителей (более 80 % дорожно-транспортных происшествий);

- роста объёмов перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом;

- несвоевременного ремонт дорожных покрытий и дорожной инфраструктуры.

Аварии на воде

Аварии на воде связанны в основном с погодными условиями (дождь, туманы), а также с человеческим фактором (посадка судов на мель).

Биолого-социальные опасности

Эпидемии

Эпидемиологическая обстановка на территории поселения стабильная. За последние 5 лет не наблюдается вспышек болезней.

Инфекционные и паразитарные заболевания

На территории поселения существует угроза эпидемического неблагополучия по кишечным инфекциям, которые возникают в основном из-за неудовлетворительного состояния, содержания и эксплуатации скважин, водопроводных систем, подающих питьевую воду населению. В случае катастрофического затопления населенных пунктов, возможно резкое осложнение санитарно-эпидемиологической обстановки. Структура потерь среди населения будет дополняться инфекционной патологией, в частности желудочно-кишечного характера, простудными и другими заболеваниями. Большое количество населения окажется без крова, питьевой воды и продуктов питания, подвергнется воздействию холодной воды, ветра и других метеорологических факторов. Возрастет заболеваемость менингококковой инфекцией среди детей. Скопление  населения на ограниченной территории с неудовлетворительными материально-бытовыми условиями жизни будет способствовать интенсивному распространению респираторных инфекций, особую опасность будут представлять грипп, дифтерия, корь, пневмонии. Число заболевших может составлять до 50 % населения.

Томская область характеризуется высоким уровнем заболеваемости клещевым энцефалитом и болезнью Лайма. Показатели этих заболеваний в 10 и более раз превышают средние показатели по России и в 6 и более раз уровни заболеваемости по территории Сибири и Дальнего Востока. Территория поселения имеет низкие показатели заболеваемости клещевыми инфекциями.

Эпидемический период на территории области (в зависимости от погодных условий) продолжается с апреля по октябрь - около 170 дней. Пик заболеваемости также зависит от погодных условий и может приходиться на май, июнь или (и) июль. В перспективе можно прогнозировать уменьшения уровня заболеваемости клещевым энцефалитом и болезнью Лайма.

Эпизоотическая обстановка

За последние годы массовых заболеваний животных, в том числе и инфекционных, на территории поселения не зарегистрировано. В следствии большого количества личных хозяйств в которых содержится большое количество поголовья птиц, а так же расположении поселения на основных направлениях миграции птиц, на территории поселения возможно возникновения очагов гриппа птиц.

- 4.3. Силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС

Силы и средства муниципального звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Усть-Тымского поселения (МЗ ТП РСЧС) утверждаются постановлением главы поселения.

МЗ ТП РСЧС поселения осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

К полномочиям МЗ ТП РСЧС относится:

- проведение эвакуационных мероприятий;

- остановка деятельности организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации;

- разбронирование в установленном порядке резервов материальных ресурсов материальных ценностей государственного материального резерва организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

- использование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, средств связи и оповещения, транспортных средств и иного имущества организаций , находящиеся в зоне чрезвычайной ситуации;

- привлечение к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций нештатных и общественных аварийно - спасательных формирований, а также спасателей , не входящих в состав указанных формирований, при наличии у них документов, подтверждающих их аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ ;

- привлечение на добровольной основе населения к проведению неотложных работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, к проведению аварийно - спасательных работ;

- принятие других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных ситуаций и ходом работ по их ликвидации.

К силам и средствам МЗ ТП РСЧС поселения относятся силы и средства органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- Таблица 12.

Силы и средства звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Усть-Тымского поселения

| № пп | Наименование органа управления (место дислокации) | Наименование формирований (подразделений) | Количество формирований/численность л/с | Срок готовности | Наличие технических средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Силы и средства наблюдения и контроля. |  |  |  |  |  |
| 1. | Дежурно - диспетчерская служба администрации поселения | с. Усть-Тым | 1/2 | 1час | 1 легковой автомобиль |
| II. Силы и средства предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |
| 1. Территориальная сводная команда |  |  |  |  |  |
| 1. | ОАО МРСК Сибири Производственное объединение «Томская распределительная компания» | нештатные и общественные аварийно - спасательные формирования |  |  |  |
| 2. | ЦФГУП ТО «Областное ДРСУ» |  |  |  |  |
| 3. | Тымское участковое лесничество |  |  |  |  |
| 2. Силы охраны общественного порядка |  |  |  |  |  |
| 3. | с. Усть-Тым | Дружина охраны общественного порядка | 1/10 чел. | 2 час. | 1 легковой автомобиль |

При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в установленном порядке силы и средства вышестоящих органов исполнительной власти.

- Таблица 13.

Силы и средства звена Каргасокского муниципального района территориальной подсистемы РСЧС по Томской области

| № пп | Наименование органа управления (место дислокации) | Наименование формирований (подразделений) | Количество формирований/численность л/с | Срок готовности | Наличие технических средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Силы и средства предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |
| 1. Силы и средства государственной противопожарной службы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Усть-Тым | ПЧ-Усть-Тым | 1/5 чел. | постоянная |  | МТЗ с НШН-600- 1 ед. |
| 2. Выездные бригады скорой медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |
| 2. | МУЗ Каргасокская центральная районная больница | ВБСМП | 2/6 чел. | постоянная | Легковой автомобиль-4 ед. |  |
| 3. Бригады специализированной медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |
| 3. | МУЗ Каргасокская центральная районная больница | Хирургическая бригада | 1/9 чел. | Днем – до 1,5 час Ночью – до 3 час | Спец. автомобиль – 1 |  |
|  |  | Терапевтическая бригада | 1/6 чел. | Днем – до 2,5 час Ночью – до 4 час | Спец. автомобиль – 1 |  |
| 4. Подразделения Министерства строительства РК |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ОГУП "Каргасокское ДРСУ" | КРВД и М | 1/30 чел. | 24 часа | техника - 7 ед. |  |

- 5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Настоящий раздел содержит материалы по обоснованию вариантов решения задач территориального планирования Усть-Тымского сельского поселения; обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации, а также перечень мероприятий по территориальному планированию.

Предложения по территориальному планированию и мероприятия направлены на создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, на исполнение полномочий органа местного самоуправления Усть-Тымского сельского поселения. Структура настоящего раздела соответствует структуре раздела 3 тома II «Анализ состояния территории Усть-Тымского сельского поселения, проблем и направлений ее комплексного развития».

- 5.1. Предложения по административно-территориальному устройству территории сельского поселения

Граница Усть-Тымского сельского поселения утверждена Законом Томской области от 09.09.2004 № 196-ОЗ "О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Каргасокского района" (Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 26.08.2004 № 1395).

Генеральным планом не предусмотрено изменение границ поселения, границы села Усть-Тым планируется изменить согласно перечню мероприятий.

- Таблица 14.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу административно-территориального устройства территории поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изменение границ села Усть-Тым: включение в границы населенного пункта участка существующей жилой застройки в юго-западной части населенного пункта, общей площадью 8,4 га. | Первая очередь 2016 г. | Администрация поселения |

В селе Усть-Тым границы населенного пункта упорядочиваются.

Для изменения границ населенного пункта, после утверждения генерального плана, администрации сельского поселения необходимо подготовить пакет закоординированных картографических материалов, текстовые описания прохождения границ и соответствующие обоснования.

- 5.2. Предложения по градостроительному зонированию территории сельского поселения

Зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т.д.).

Градостроительное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в Томской области землепользования и застройки.

Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; создания условий для планировки территорий муниципальных образований; обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Правила землепользования и застройки должны соответствовать документам территориального планирования (генеральный план поселения) согласно ч. 9 ст. 31 ГрК РФ. По общему правилу правила землепользования и застройки должны разрабатываться в отношении всей территории муниципального образования. Однако не все муниципальные образования обладают необходимыми финансовыми и кадровыми ресурсами. Поэтому ч. 1 ст. 31 ГрК РФ допускает возможность разработки проекта правил землепользования и застройки применительно к части территории муниципального образования.

- Таблица 15.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу зонирования территории поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка правил землепользования и застройки сельского поселения. | Первая очередь 2013 г. | Администрация поселения |

- 5.3. Предложения по размещению на территории сельского поселения  объектов капитального строительства местного значения

- 5.3.1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц.

- Таблица 16.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу инженерной инфраструктуры территории сельского поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |
| 1.1. | Техническое перевооружение существующих систем теплоснабжения | Расчетный срок | Администрация поселения |
| 2. | Энергетика |  |  |
| 2.1. | Реконструкция существующих электросетей Устройство уличного освещения | 2013-2016 гг. 2013-2016 гг. | Администрация поселения |
| 3. | Водоснабжение |  |  |
| 3.1. | Строительство водопроводных сетей в с. Усть-Тым протяженностью 3,59 км в центральной части и капитальный ремонт башни Рожновского. Разработка программы обеспечения Усть-Тымского поселения централизованной системой водоснабжения. Обеспечение водозаборных сооружений системой очистки и обеззараживания питьевой воды | 2016 г. 2014 г. 2016 г. | Администрация поселения Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
| 4. | Водоотведение |  |  |
| 4.1. | Разработка программы обеспечения Усть-Тымского поселения централизованной системой водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод | 2015 г. | Администрация поселения |
| 4.2. | Строительство систем централизованной бытовой и ливневой канализации, очистных сооружений в селе Усть-Тым | 2020 г. | Администрация поселения Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |

- 5.3.2. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Обслуживание населения автомобильным транспортом межмуниципального сообщения в настоящее время не налажено, существующий пассажирский транспорт не полностью удовлетворяет потребности населения.

- Таблица 17.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу транспортной инфраструктуры сельского поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство парковок и автостоянок |  |  |
| 1.1. | Около администрации на 5 маш.-мест Около школы в с. Усть-Тым на 3 машино-места | 2013-2020 гг. | Администрация поселения |
| 2. | Устройство дорог со щебёночным покрытием |  |  |
| 2.1. | - до площадки сбора бытовых отходов | 2016 г. | Администрация поселения |
| 2.2. | - до кладбища у с. Усть-Тым | 2016 г. | Администрация поселения |
| 3. | Новое дорожное строительство |  |  |
| 3.1. | Строительство участка автодороги Киевский - Тымск | Расчетный срок | Администрации района и поселения |
| 3.2. | Строительство подъезда к с. Усть-Тым от автодороги Киевский - Тымск | Расчетный срок | Администрации района и поселения |
| 4. | Автосервис |  |  |
| 4.1. | Благоустройство остановки пассажирского транспорта | Расчетный срок | Администрация поселения |

- 5.3.3. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой социальной инфраструктуры

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

- Таблица 18.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу объектов жилой инфраструктуры сельского поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищные объекты |  |  |
| 1.1. | Муниципальный жилой фонд: |  |  |
|  | Комплексное освоение земельных участков для жилищного строительства |  |  |
|  | - село Усть-Тым. Два участка под новое компактное жилищное строительство площадью 5,99 га расположены в северо-восточной части населенного пункта; | 2013–2020 гг. | Администрация поселения Инвесторы (застройщики) |
|  | - резервирование территорий (13,94 га) с целью переселения населения из зоны возможного затопления – зоны риска. Участки располагаются в центральной и северной части населенного пункта. | 2016 г. | Администрация поселения |

- 5.3.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства

На территории сельского поселения планируется формирование общественных зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей современным требованиям.

Всего на территории Усть-Тымского сельского поселения функционируют 7 предприятий торговли, реализующих продовольственные и смешанные товары. Предприятия общественного питания в поселении не представлены.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км).

В селе Усть-Тым имеются магазины около 236 м² общей площади торгового зала, что превышает на расчетный срок потребность населенного пункта (150 м²).
В соответствии с расчетом и по радиусам доступности емкость предприятий торговли соответствуют нормативной.

К учреждениям повседневного пользования относятся предприятие бытового обслуживания, приемный пункт прачечной-химчистки, баня. На уровне периодического пользования находятся предприятие бытового обслуживания, прачечная-химчистка самообслуживания, баня, пожарное депо, общественный туалет.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин (2,5-3 км).

Нормами предусматривается:

- предприятие бытового обслуживания 7 рабочих мест/1000 жителей;

- приемный пункт прачечной-химчистки на 10 кг белья в смену/1000 жителей;

- баня на 7 помывочных мест/1000 жителей.

В сельском поселении перечисленные в нормах объекты отсутствуют. Генеральным планом предлагается в селе Усть-Тым в составе проектируемого расширения клубных помещений в существующем ДК предусмотреть размещение приемного пункта прачечной-химчистки и предприятия бытового обслуживания.

Таблица 19.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |
| 1. | В с. Усть-Тым в составе проектируемого расширения клубных помещений в существующем дома культуры предусматривается размещение приемного пункта прачечной-химчистки и предприятия бытового обслуживания | Расчетный срок | Администрация поселения Инвесторы (застройщики) |

Наряду с муниципальными возможно развитие сети учреждений бытового и коммунального обслуживания других форм собственности.

- 5.3.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеями поселений, объектами физкультуры и спорта

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся предложения по обеспечению населения:

- Библиотечным обслуживанием;

- Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- Создание музеев поселения;

- Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.

В поселении работает учреждение культурно-досугового типа на 50 зрительных мест в с. Усть-Тым, которое требует капитального ремонта.

В СНиПе «Градостроительство…» даются нормы на населенные пункты в зависимости от их численности населения. Учреждения культуры и искусства следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км).

Клубные помещения на 50 мест в селе Усть-Тым недостаточны, по нормативам должен быть клуб на 150 мест.

Генеральным планом предлагается капитальный ремонт существующего учреждения культурно-досугового типа и строительство нового с доведением клубных помещений до 150 мест в поселении.

Территориальная доступность (в пределах 30 мин. с использованием транспорта) для села Усть-Тым не превышает норматив.

Общий библиотечный фонд в поселении соответствует нормативному, но он нуждается в обновлении. Библиотека расположена в с. Усть-Тым. Генеральным планом предусматривается обновление библиотечного фонда.

На территории поселения есть объекты историко-культурного наследия регионального значения и особо охраняемые природные территории. Генеральным планом предполагается утвердить границы территории объектов, разработать и утвердить границы охранной зоны объектов, а также режимы их использования.

В настоящее время в поселении сложились следующие площадки для занятий физической культурой и спортом:

- спортивный зал в с. Усть-Тым.

Генеральным планом поселения предусматривается, благоустройство и дальнейшее развитие спортивных объектов в селе Усть-Тым, в том числе строительство универсального спортзала 30 м² у средней общеобразовательной школы.

- Таблица 20.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу объектов библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеев поселения, объектов физкультуры и спорта

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты культуры |  |  |
| 1.1. | - Капитальный ремонт здания Дома культуры в с. Усть-Тым, реконструкция и увеличение его мощности, - строительство клуба. | 2016-2020 гг. | Администрация поселения Инвесторы (застройщики) |
| 2. | Библиотеки |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт здания библиотеки в с. Усть-Тым и обновление библиотечного фонда | 2020 г. | Администрация поселения |
| 3. | Объекты историко-культурного наследия |  |  |
| 3.1 | Утверждение границ территорий объектов культурного наследия, разработка и утверждение границы зон охраны объектов | 2015 г. | Администрация поселения |
| 4. | Объекты физкультуры и спорта |  |  |
| 4.1. | Благоустройство и дальнейшее развитие спортивного зала в с. Усть-Тым | 2020 г. | Администрация поселения |
| 4.2. | Создание универсального спортивного зала в с. Усть-Тым у средней общеобразовательной школы | 2016 г. | Администрация поселения Инвесторы (застройщики) |

- 5.3.6. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся следующие предложения по территориальному планированию:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

На территории Усть-Тымского поселения рекреационных зон нет.

Село Усть-Тым озеленено, в основном, за счет приусадебных участков и прилегающих лесов, специальных дополнительных мероприятий по озеленению и благоустройству территории не требуется. В зонах санитарных разрывов от производственных объектов запланировано озеленение специального назначения.

Для с. Усть-Тым предусматривается устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов, а также устройство пешеходных тротуаров.

- Таблица 21.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу обеспечения территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории сельского поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство территорий населенных пунктов и зоны отдыха |  |  |
| 1.1. | Устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов Устройство пешеходных тротуаров | 2013-2016 гг. | Администрация поселения Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |

- 5.3.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относятся следующие предложения по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

В Усть-Тымском сельском поселении несанкционированное место сбора бытовых отходов расположено на окраине села Усть-Тым.

- Таблица 22.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Разработка схемы планово-регулярной системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения Закрытие несанкционированных мест сбора бытовых отходов у с. Усть-Тым и несанкционированного скотомогильника. Организация санкционированного места сбора бытовых на участке в 1,3 км на северо-востоке от административного здания в с. Усть-Тым с выполнением комплекса мероприятий по предотвращению затопления проектируемого полигона ТБО | 2015 г. 2013 г. 2013-2015 гг. | Администрация поселения |
| 2. | Устройство площадок для сбора бытовых отходов и мусора: |  |  |
| 2.1. | Село Усть-Тым | 2010 г. | Администрация поселения |

- 5.3.8. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относится содержание мест захоронения.

На территории поселения находится одно кладбище площадью 0,18 га.

- Таблица 23.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по организации мест захоронения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кладбища |  |  |
| 1.1. | Благоустройство действующего кладбища в с. Усть-Тым | 2013-2016 гг. | Администрация поселения |

- 5.3.9. Предложения по охране природы и рациональному природопользованию

В соответствии с ФЗ № 131 (ст. 16), к вопросам местного значения городского округа относятся, в частности, и вопросы охраны окружающей среды:

- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах сельского поселения;

- организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения на территории сельского поселения, за исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти;

- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- организация благоустройства и озеленения территории, использования и охраны зеленых насаждений, расположенных в границах поселения.

К объектам и территориям негативных воздействий на окружающую среду отнесены:

- котельные;

- неорганизованная свалки бытовых отходов.

К объектам и территориям, подлежащим охране, отнесены:

- озеленённые территории общего пользования и специального назначения;

- водозаборные и водопроводные сооружения, водоводы питьевого назначения;

- медицинские учреждения;

- детские дошкольные учреждения и школы;

- территории жилых кварталов.

К особо охраняемым природным территориям в границах поселения отнесены:

- государственные региональные ботанический памятник природы.

Как объекты негативных воздействий, так и объекты, подлежащие охране, требуют соблюдения законодательно (нормативно) установленных требований к их эксплуатации и содержанию, в том числе организации технических, санитарных, защитных, охранных, буферных зон и разрывов, которые в той или иной степени регламентируют (ограничивают либо запрещают) градостроительную и хозяйственную деятельность. В компетенцию настоящего раздела входят зоны, обусловленные экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями к использованию территории.

В проекте выделены 2 категории таких зон:

- санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы производственных и коммунальных объектов;

- санитарно-защитная полоса водоводов питьевого назначения.

Границы санитарно-защитных зон производственных и коммунальных объектов в графических материалах проекта показаны как ориентировочные в соответствии с требованиями новой редакции СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями № 1 от 10.04.2008 и № 2 от 06.10.2009).

Границы санитарно-защитных полос водоводов хозяйственно-питьевого назначения учтены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В границах поселения санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы имеют следующие объекты:

| № п/п | Наименование предприятия (объекта) и их количество (шт.) | Названия населенных пунктов, в которых располагаются предприятия (объекты) с указанием их количества (шт.) | Класс опасности | Размер санитарно-защитной зоны по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от границы предприятия (объекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свалка ТБО | с. Усть-Тым (1) | 1 | 1 км |
| 2 | Скотомогильник (1) | с. Усть-Тым (1) | 1 | 1 км |
| 3 | ДЭС (1) | с. Усть-Тым (1) | 5 | 50 м |
| 4 | Котельная (2) | с. Усть-Тым (2) | 5 | 50 м |
| 5 | Склад ГСМ (1) | с. Усть-Тым (1) | 5 | 50 м |
| 6 | Пожарное депо (1) | с. Усть-Тым (1) | 5 | 50 м |

Для реализации предлагаемых проектами планировки решений необходима реализация следующих природоохранных мероприятий:

- реконструкция системы водоснабжения и канализования населенных пунктов поселения (подробнее см. материалы разделов «Водоснабжение» и «Водоотведение»);

- защита селитебных территорий от подтопления (подробнее см. раздел «Зона затопления паводком 1 % обеспеченности»);

- ликвидация неорганизованных свалок мусора (с. Усть-Тым);

- расчёт рассеивания вредных выбросов в атмосфере с целью сокращения размера санитарно-защитной зоны котельных (с. Усть-Тым).

- Таблица 24.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

|  | Основные показатели ТЭП | В настоящее время / на расчетный срок до 2035 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |
| 1.1 | Общая площадь в границах сельского поселения, тыс. га | 53,05 / 53,05 |
| 1.2 | Площадь населенных пунктов, тыс. га | 0,22 / 0,23 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |
| 2.1 | Общая численность населения, человек | 480 / 500 |
| 2.2 | Число населенных пунктов, ед. | 1 / 1 |
| 2.3 | Обеспеченность жилой площадью, чел. / кв. м | 21,7 / 28,0 |
| 3 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |
| 3.1 | Школы всех типов | 1 / 1 |
| 3.2 | Детские дошкольные учреждения | 1 / 1 |
| 3.3 | Фельдшерско-акушерские пункты, врачебная амбулатория | 1 / 1 |
| 3.4 | Дом культуры, клуб | 1 / 2 |
| 3.5 | Библиотека | 1 / 1 |
| 3.6 | Спортивные сооружения всех типов | 1 / 2 |
| 3.7 | Отделения Сбербанка | 1 / 1 |
| 3.8 | Отделения связи | 1 / 1 |
| 3.9 | Пункты коллективного доступа в Интернет | 1 / 1 |
| 3.10 | Кладбища | 1 / 1 |
| 5 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |
| 4.1 | Протяженность линий электропередач всех типов, км | 1,9 / 1,9 |
| 4.2 | Протяженность магистральных нефтепроводов, км | 12,6 / 112,6 |
| 5 | ОХРАНА ПРИРОДЫ и ЗАЩИТА от ЧС |  |
| 5.1 | Свалки ТБО/ Полигон ТБО | 1 / 1 |